AIRE COMPRIMIDO:

En nuestra industria solo tenemos dos elementos que dispongan de neumática , que son los dos TITERCH.

Los dos Titerch consumen 60l/seg. con las siguientes características:

- Pt = 7 bar

- AP = 0.1

- Long = 25m

- 2t , 4codos , y una corredera

- Sobredimensionado un 10%

- Simultaneidad = 80%  Rendimiento =90%

Calcular: D tubería , Vol. Acumulador , Potencia del compresor. ( compresor intermitente con presostato entre  6 y 8 bares. Tiempo entre conexiones 1 min.

Cálculos:  ( diámetro tubería )

Q= 2*60*0.8 = 96l/s *1.1 = 105.6

Q= 105.6*1m^3/1000l*3600s/h=380.16m^3/h=Q

Mirando en la hoja de los ejes con los datos el diámetro provisional es = 38mm

La longitud final será con los codos...

L final=33.9m         Diámetro final= 40 mm    en pulgadas= 1 ¼ “

( Vol. Acumulador ):

P= 7 bar.     Qc=96l/s

V= 15 * Qs / Z * Ap

V (l) = 15 * 2 * 5760 l/min  /  60 * 2 bar  =  1440 l.

(Potencia del compresor):

Pot (w) = (7 Bar *( 10`5 pascales/ 1 bar ) * 2 * 380.16m^3/h * H / 3600s ) / 0.9 =  164266066 watios