Lección 9

Dibujar polígonos

Un polígono puede dibujarse con cualquier número de lados, partiendo de un punto central y un radio. Opcionalmente pueden dibujarse especificando el número de lados, longitud y posición.

- Escribe POLÍGONO o selecciona Dibujo – Polígono o pulsa el botón .

- Como número de lados, indica 8.

- Pincha clic en cualquier parte de la pantalla para designar un punto central.

Ahora, podemos elegir dos formas: Inscrito y Circunscrito. Se nos ofrecerá un radio de un círculo imaginario, y el polígono se dibujará dentro o fuera de ese círculo. En el caso del polígono Inscrito, el radio se mide desde el centro hasta un vértice, mientras que en el Circunscrito se mide desde el centro hasta el punto medio de un lado.

Inscrito			Circunscrito			Lado

- Pulsa Intro para aceptar la opción Inscrito y dibuja un polígono de prueba.

- Dibuja dos polígonos más utilizando las otras dos opciones.

Dibujar arandelas

El comando ARANDELA o bien Dibujo – Arandela permite dibujar una arandela indicando sus radios interior y exterior. El radio podemos indicarlo con el teclado o estirando con el ratón.

- Inicia la orden para dibujar una arandela.

- Indica el diámetro interior en 25.

- Indica el diámetro exterior en 30.

- Como centro, pincha clic en cualquier punto de la pantalla.

- Pulsa Esc para terminar de dibujar arandelas.

- Dibuja varias arandelas utilizando distintos grosores o el ratón cuando te pida el radio.

Rellenar o quitar relleno

Este tipo de objetos que acabamos de crear, en principio se ven afectados por el comando RELLENAR. Este comando rellena de una tupida trama la arandela, pero la regeneración del dibujo en la pantalla es mucho más lenta. Si tenemos muchas entidades o entidades muy complejas, puede ser una tarea tediosa esperar a que se regenere. Si desactivamos este comando, Autocad dibujará unas tramas sencillas que hará que la pantalla se actualice más rápido.

- Haz un zoom del objeto de forma que ocupe casi toda la pantalla.

- Escribe RELLENAR.

- Escribe DES

- Escribe REGEN para regenerar la pantalla.

- Vuelve a activar RELLENAR.

Polilíneas

Una polilínea es un conjunto de entidades (líneas, círculos, etc...) que pueden comportarse como una sola entidad. Es posible también cambiar muchas características de una polilínea (grosor, longitud, juntar polilíneas...)

  - Inicia la orden para crear una polilínea escribiendo POL.

  - Como punto inicial, pulsa clic en cualquier parte de la pantalla.

Si ahora pulsamos otro clic, se creará una línea como si de cualquier línea se tratase. Lo que haremos será modificar alguna opción:

  - Escribe G para cambiar el grosor.

  - Como grosor inicial, escribe 1.

  - Como grosor final, escribe 2.

  - Pulsa Intro. Finaliza la orden para ver el resultado.

Sólidos en 3D

La orden SOLID permite dibujar formas sólidas rellenas en dos dimensiones tanto triangulares como rectangulares especificando los vértices:

  - Abre Dibujo – Superficie – Sólido 2D

  - Designa los puntos en el siguiente orden:

Ten en cuenta que los sólidos se dibujan con aristas entre los puntos 1 y 3, y entre los puntos 2 y 4, por lo que hay que tener cuidado con el orden en el que designamos los puntos.

Observa la siguiente figura:

Líneas múltiples

Las líneas múltiples son grupos de líneas paralelas tan fáciles de dibujar como una línea normal, pero teniendo cuidado en definir los estilos y modificar las intersecciones.

- Elimina cualquier objeto de la pantalla.

- Pulsa el botón  o bien escribe lineam en la línea de comandos.

- Si aceptamos la opción por defecto, funciona igual que al dibujar líneas normales.

Splines

Una Spline es una curva suave que puede ser estirada o modificada y que, normalmente, pasa por distintos puntos.

- Selecciona la herramienta Spline de la barra de herramientas.

- Designa el primer punto.

- Designa el segundo punto más o menos a una unidad por encima del lado izquierdo del primer punto.

Autocad mostrará una Spline que tendremos que arrastrar con el cursor cuando seleccionemos el tercer punto. Tendremos una total libertad para ir marcando puntos.

- Cuando quieras terminar de designar puntos, pulsa Intro.

- A la pregunta de Precise tangente inicial, designa un punto por encima del primero que hemos marcado.

- A la pregunta de Precise tangente final, designa un punto por debajo del primero.

Las Splines pueden modificarse con el comando EDITSPLINE.  Mientras creamos una Spline, podemos ajustar tolerancia, es decir, determinar el grado al que todos los puntos seleccionados obligarán a la curva.

Puntos

Los puntos son marcas que pueden servirnos tanto para formar parte de los dibujos como para señalar puntos en la pantalla que nos servirán como apoyo o referencia para otras entidades.

- Selecciona la herramienta Dibujo en la barra de herramientas.

- Designa varios puntos en la pantalla

- Pulsa Esc para dejar de designar puntos.

- Accede al menú Formato – Tipo de punto y elige otro tipo del que tengas en pantalla.

Observa que Autocad ha modificado el aspecto de los puntos en pantalla.

El comando BOCETO

Este comando nos permite dibujar líneas a mano alzada creando una polilínea. Hay que avisar que las polilíneas dibujadas con esta opción ocupan mucha memoria, por lo que habrá que utilizarlo con moderación o en casos absolutamente necesarios.

- Escribe el comando BOCETO.

Autocad nos pide el grosor de la línea.

- Escribe 5 y acepta.

- Ahora pulsa clic y mueve el cursor por la pantalla.

- Pulsa clic y verás que ahora, al mover el cursor, no se dibuja nada.

- Vuelve a pular clic y volverás a dibujar.

Las opciones de la pluma son:

Plumilla: determina si la pluma está hacia arriba o hacia abajo.

Salir. Memoriza las líneas que has dibujado y sale del comando.

Descartar: sale del comando sin memorizar nada.

Grabar: memoriza las grabaciones sin salir del comando.

Borrar: permite borrar algunas líneas trazadas en la última secuencia.

Conectar: conecta con el punto donde colocamos la pluma por última vez.