SEGURIDAD

-No subir más peso del indicado o soportado por el montacargas (300kg)

-No abrir ninguna puerta durante el movimiento y no sacar ningún elemento fuera de la superficie del ascensor, podría provocar un accidente grave.

-Saber como parar el ascensor en caso de emergencia.

-No acercarse al montacargas mientras este esté en movimiento para evitar golpes y aplastamientos.

-Evitar cualquier contacto con las guías durante el movimiento.

-Comprobar que el montacargas está bien aislado de la electricidad, ya que al ser de metal puede conducir.

-Mantener bien engrasados los rodetes y las guías.

-Revisar de forma periódica el estado del piñón, eje y cremallera, ya que son los elementos que  pueden desgastarse y romper. (las garras con el gráfico).

-Si por cualquier motivo la intensidad subiera y el montacargas parara, no volver a poner en marcha hasta detectar la causa que originó la parada.

-El montacargas está destinado a subir el cortacésped, por ello y por cuestiones de seguridad se evitará cualquier otro tipo de uso como el de subir personas.

-Nunca cubrir el agujero destinado a guardar motor y reductora.