7.1.- METODO S.L.P. (SISTEMATIC LAYOUT PLANNING) O (PLANEACION SISTEMATICA DE LA DISTRIBUCION EN PLANTA).

Este método fue desarrollado por un especialista reconocido internacionalmente en materia de planeación de fábricas, quién ha recopilado los distintos elementos utilizados por los Ingenieros Industriales para preparar y sistematizar los proyectos de distribución, además de que ha desarrollado sus propios métodos entre los que se encuentran:

S.L.P. Sistematic Layout Planning.

S.P.I.F. Sistematic Planning of Industrial Facilities.

S.H.A. Sistematic Handling Analysis.

M.H.A. Material Handling Analysis.

En algunos de ellos es coautor junto con Les Hales, Knut Haganas, John A. White, Richard Meyer y otros, algunos de los cuáles pertenecen a su despacho "Richard Muther & Associates, Ind." citó en Kansas City, Missouri, E.U.A.

El método S.L.P., es una forma organizada para realizar la planeación de una distribución y está constituida por cuatro fases, en una serie de procedimientos y símbolos convencionales para identificar, evaluar y visualizar los elementos y áreas involucradas de la mencionada planeación.

Esta técnica, incluyendo el método simplificado, puede aplicarse a oficinas, laboratorios, áreas de servicio, almacén u operaciones manufactureras y es igualmente aplicable a mayores o menores readaptaciones que existan, nuevos edificios o en el nuevo sitio de planta planeado.

El método S.L.P. (Planeación sistemática de la distribución en planta), consiste en un esqueleto de pasos, un patrón de procedimientos de la Planeación Sistemática de la Distribución en Planta y un juego de conveniencias.

7.2.- LOS CUATRO PASOS DE LA PLANEACIÓN SISTEMÁTICA DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Como cualquier proyecto de organización, arranca desde un objetivo inicial establecido hasta la realidad física instalada, pasa a través de cuatro pasos de plan de organización.

- El paso 1 es el de LOCALIZACIÓN.- Aquí debe decidirse donde va a estar el área que va a ser organizada, este no es necesariamente un problema de nuevo físico. Muy comúnmente es uno de los determinados, si la nueva organización o reorganización es en el mismo lugar que está ahora, en un área de almacenamiento actual que puede estar hecha gratis para el propósito, en un edificio recientemente adquirido o en un tipo similar de un área potencialmente disponible.

- El paso II es donde se PLANEA LA ORGANIZACIÓN GENERAL COMPLETA.- Esta establece el patrón o patrones básicos de flujo para el área de que va a ser organizada. Esto también indica el tamaño, relación y configuración de cada actividad mayor, departamento o área.

- El paso III es la PREPARACIÓN EN DETALLE del plan de organización e incluye planear donde va a ser localizada cada pieza de maquinaria o equipo.

- El paso IV es LA INSTALACIÓN.- Esto envuelve ambas partes, planear la instalación y hacer físicamente los movimientos necesarios. Indica los detalles de la distribución y se realizan los ajustes necesarios conforme se van colocando los equipos.

Estos pasos vienen en secuencia y para mejores resultados, deben traslaparse una a otra, es decir, que todas pueden iniciarse antes de que termine la anterior, ya que son complementarias.

Pasos I y IV son frecuentemente, no una parte del proyecto específico de organización de la planeación de los ingenieros, aunque su proyecto debe pasar en cada caso por estos primeros y los últimos pasos. Por lo tanto, el planeador de la organización se concentra en los estrictos pasos del plan de organización: II, organización general total y III plan de organización detallada.

Todo proyecto de distribución en planta debe pasar por estas fases que deben ser analizadas por un grupo interdisciplinario que sea al mismo tiempo responsable de todas ellas. A pesar de lo anterior el ingeniero o encargado de la distribución debe conocerlas para integrar en forma racional el proyecto total.

Conforme pasa el tiempo, el grado de detalle de las fases debe incrementarse tal como lo muestra la figura.

La preparación racional de la distribución, es una forma organizada de enfocar los proyectos de distribución; es fijar un cuadro operacional de fases, una serie de procedimientos, un conjunto de normas que permitan identificar, valorar y visualizar todos los elementos que intervienen en la distribución misma de la planta.

7.3.- DATOS BÁSICOS DE CONSUMO PARA LA PLANEACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Antes de ver los pasos II y III más de cerca, los datos básicos de consumo o factores en cuales hecho e información serán necesarios, deben ser reconocidos. Esto es fácil de recordar con la clave de "alfabeto de las facilidades de ingeniería de planeación" ( PQRST ). Por lo que existen cinco elementos básicos en los que se funda todo problema de distribución y forman la base del procedimiento S.L.P. simplificado.

- El PRODUCTO ó MATERIALque debe fabricarse, incluyendo variaciones y características

- LA CANTIDAD ó VOLUMEN de cada variedad de productos o artículos que deben ser fabricados.

- El RECORRIDO ó PROCESO, es decir, las operaciones, su secuencia o el orden en el que se realizan las operaciones.

- Los SERVICIOS, ACTIVIDADES DE SOPORTE y FUNCIONES que son necesarios en los diferentes departamentos para que puedan cumplir las mismas que se les han encomendado.

- EL TIEMPO o TOMA DE TIEMPOS que relaciona PQRS con cuando, cuanto tiempo, que tan pronto y que tan seguido, además de que influye de manera directa sobre los otro cuatro elementos, ya que nos permite precisar cuándo deben fabricarse los productos, en que cantidades. De acuerdo a lo anterior, cuánto durará el proceso y que tipo de máquinas lo acelerarán que servicios son necesarios y su situación, ya que de ellos depende la velocidad a la que el personal se desplace de un punto de trabajo a otro.

Por similitud, estos cinco elementos podrían ser los componentes de una llave, una llave que abra la puerta en donde se encuentra la solución a nuestro problema de distribución en planta.

El elemento más importante para las personas que preparan una distribución en planta es el tiempo, planeado para evitar costos excesivos en la instalación de los activos.

7.4.- PATRÓN DE PROCEDIMIENTOS

La parte analítica de planear la organización general total empieza con el estudio de los datos de consumo, ya que primero viene un análisis del flujo de los materiales, pero, en adición a las áreas de producción, las muchas áreas de servicio de soporte deben estar completamente integradas y planeadas. Es un hecho, que muchas organizaciones como oficinas y laboratorios y plantas que producen pequeños artículos, no tienen un tradicional flujo de materiales el cual un análisis significativo del mismo puede hacer que como resultado, se desarrollen o generen los diagramas de la relación entre actividades de servicio u otras razones del flujo de materiales es frecuentemente de igual importancia.

Estas dos investigaciones, están después combinadas en un diagrama de flujo de relación de actividades. En este proceso, las variadas áreas de actividades o departamentos están geográficamente esquematizadas sin consideración al espacio de piso actual que cada una requiere. Para llegar a los requerimientos de espacio, el análisis debe de ser hecho de procesos de maquinado y equipo necesario y las facilidades de servicio incluidas. Estos requerimientos de área deben ser balanceados de acuerdo al espacio disponible, luego, el área permitida para cada actividad "sostendrá" la relación de actividades esquemática para formar un diagrama de relación de espacio.

Toda distribución de planta se base en tres parámetros:

| 1.RELACIONES | Que indican el grado relativo de proximidad deseado ó requerido entre máquinas, departamentos ó áreas en cuestión. |
| --- | --- |
| 2. ESPACIO | Indicado por la cantidad, clase y forma ó configuración de los equipos a distribuir. |
| 3. AJUSTE | Que será el arreglo físico de los equipos, maquinaria, servicios, en condiciones reales. |

Por lo tanto, éstos tres parámetros siempre constituyen la parte medular de cualquier proyecto de distribución de planta en su fase de planeación. Por lo que, el modelo de planeación correspondiente a sus procedimientos se basan directamente en éstos parámetros.Relaciones y espacio están esencialmente "casadas" en este punto. El diagrama de relación de espacios es casi una organización, pero, no es una organización tan efectiva hasta que está ajustado y manipulado para integrar con las consideraciones de arreglo y modificación que también lo afectan, esto incluye algunas consideraciones básicas como métodos de manipulación, prácticas operativas, consideraciones de seguridad y otros aspectos. Como toda buena idea potencial y concerniendo estas características ya inventadas, deberá enfrentarse al cambio en lo práctico.

Como la integración y el ajuste de las consideraciones de modificación y las limitaciones prácticas del trabajo, una idea después de otra es probada y examinada. Las ideas que tienen valor práctico son retenidas y aquellas que no pasan el examen son descartadas. Finalmente, después de abandonar esos planes que no sirven, dos, tres, cuatro o tal vez cinco alternativas propuestas de organización pueden permanecer, cada una de ellas se podrá trabajar y cada una de ellas tiene un valor, el problema cae en decidir cual de estas alternativas de planes deberá ser seleccionada.

Estas alternativas de planes pueden llamarse plan X, plan Y y Plan Z, en este punto, el costo de algunos análisis de este tipo pueden hacerse junto con una evaluación de factores intangibles, como resultado de esta evaluación, una opción es hacerlo a favor de una alternativa o de otra, aunque en muchos casos el proceso de evaluación por si mismo sugiere una nueva, aún la mejor organización puede ser una combinación de dos o más de las alternativas de organización que se evaluaron.

El siguiente paso, la organización detallada, envuelve el reconocimiento de cada pieza específica de la maquinaria y equipo, cada uno aislado, en cada uno de los estantes del almacén y hacer para cada una de estas actividades, áreas o departamentos, conocer cual está obstruido en el análisis general total previo.

Como se mencionó con anterioridad, el paso III traslapa al paso II, esto significa que antes de finalizar actualmente la organización general total, ciertos detalles tendrán que ser analizados, por ejemplo, la actual orientación de un transportador pudo haber sido analizada antes y determinada en la organización general detallada, este es el tipo de investigación traslapada que toma la ingeniería de planeación en la planificación de la organización detallada en ciertas áreas antes de que el paso II esté completo.

Nótese que el plan detallado de organización debe ser hecha para cada área departamental envuelta, esto significa, que probablemente algunos ajustes deban ser hechos entre bloques departamentales como el detallado de las áreas que han sido planeadas, esto es, algunos reajustes de la organización general pueden ser llamados, claro, esto es importante no para ser gobernado por una muy rígida aplicación de la organización total general trabajada en el paso II.

Esta puede ser ajustada y cambiada dentro de los límites, como los detalles dentro de cada área que esté trabajando. En la planeación de la organización detallada, el mismo patrón de procedimientos que es utilizado en el paso se repite, sin embargo, el flujo de los materiales ahora se vuelve el movimiento de los materiales dentro del departamento.

Las relaciones del departamento se vuelven ahora relaciones del equipo dentro del departamento, similarmente, el espacio requerido ahora se vuelve el espacio requerido para cada pieza específica de maquinaria y equipo y es el área de soporte inmediato, además el diagrama de relaciones de espacio ahora se vuelve un áspero arreglo de temple u otras réplicas de maquinaria y equipo, hombres y materiales o productos.

Como en el paso II, algunas alternativas de organización pueden resultar, esto avanza hacia una evaluación para seleccionar la organización departamental más satisfactoria. Este patrón de procedimientos SLP provee una disciplina básica de planificación mientras al mismo tiempo por diferentes contenidos lógicos de los datos de consumo PQRST.

Y justo como el análisis de flujo de materiales se vuelve menos importante y la actividad del patrón entero tiene la flexibilidad de ser modificado para las necesidades de cualquier proyecto de organización, esto, se vuelve un asunto de ajuste de importancia de cada caja más que cambiar la secuencia del arreglo de cajas.

Es importante planear la distribución de planta antes de llevarla a la práctica, ya que hacerlo físicamente resulta excesivamente caro y más aún cuando se detectan los errores de los medios conocidos, de una manera racional, lógica y organizada.

7.5.- MODELO DE PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO S.L.P.

7.6.- JUEGO DE CONVENCIONES

Un juego de convenciones es utilizado para añadir planeación, entendimiento y comunicación. Las convenciones son usadas a través de cada paso del previamente descrito patrón de procedimientos para esquematizar, razonar, visualizar y evaluar. Consiste en siete símbolos, siete letras, siete líneas de raciocinio y cinco colores más blanco y negro. Estos están integrados en forma cruzada para usos múltiples en cualquier aplicación empleando el método SLP.

7.6.1.- EJEMPLO DE SLP

La figura muestra un ejemplo de varios pasos (o cajas) en el patrón de procedimientos. Aquí se muestra una compañía haciendo bolsas de plástico de varios tipos, el ejecutador sigue los pasos desenvolviendo su organización total (bloque). Después continua la misma secuencia con diferentes énfasis y diferentes datos, por supuesto, para desarrollar la organización para cada área departamental.

Aquí se muestra un ejemplo conceptual de un proyecto de SLP, representa de una manera simplificada, primero el paso I problema de localización, luego el paso II organización total, seguido del paso III organización detallada de cada departamento y finalmente el paso IV instalación.

7.7.-FACTORES QUE AFECTAN A LA DISTRIBUCIÓN

Existen ciertos factores que afectan cualquier distribución de planta y estos se mencionan a continuación:

7.7.1.- MATERIAL

Se considera como el factor más importante para la distribución e incluye el diseño, características, variedad, cantidad, operaciones necesarias y su secuencia.

7.7.2.- MAQUINARIA

Después del material, el equipo de proceso y la maquinaria son factores que influyen en orden de importancia. La información que obtengamos de éste factor es de gran importancia para efectuar la distribución apropiada.

7.7.3.- HOMBRES

Como factor que afecta de alguna manera a la distribución de planta, el hombre es el elemento más flexible y que se adapta a cualquier tipo de distribución con un mínimo de problemas, aquí es muy importante tomar en consideración las condiciones de trabajo.

7.7.4.- MOVIMIENTO (CARACTERÍSTICAS DEL MANEJO DE MATERIALES EN ENVASES

El movimiento de materiales es tan importante que la mayoría de industrias tienen un departamento especializado de manejo de materiales.

7.7.5.- ESPERA ( ALMACENAMIENTO Y RETRASOS )

Nuestro objetivo principal será siempre reducir los circuitos de flujo de material a un costo mínimo. Cuando se detiene un material, se tendrá una demora que cuesta dinero, aquí el costo es un factor preponderante.

7.7.6.- SERVICIOS

Los servicios de una planta son las actividades, elementos y personal que sirven y auxilian a la producción. Podemos clasificar los servicios en:

- Servicios al personal

- Servicios al material

- Servicios a la maquinaria

7.7.7.- CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO Y DE LA LOCALIZACIÓN

El edificio influirá en la distribución de planta sobre todo si ya existe en el momento de proyectarla. Algunas empresas funcionan en cualquier tipo de edificios, otras funcionan sin edificio alguno, pero la mayoría de las empresas requieren estructuras industriales expresamente diseñadas de acuerdo con sus procesos específicos de producción.

7.7.8.- CAMBIO

Cualquier cambio que suceda, es una parte básica del concepto de mejora. De esta manera debemos de planear la distribución de tal forma que se adapte a cualquier cambio de los elementos básicos de la producción y evitar la sorpresa de que nuestra distribución ya resulta obsoleta. Los elementos a analizar para realizar cambios con:

- Identificar imponderables

- Definir límites de influencia de los cambios sobre la distribución en planta

- Diseñar la distribución de acuerdo con el principio de la flexibilidad

HOJA GUÍA Nº 1

PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA - MATERIAL

|  | FECHA PROYECTO INGENIERO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS O PARTICULARIDADES A. MATERIAS PRIMAS B. MATERIAL ENTRANTE C. MATERIAL EN PROCESO D. PRODUCTOS ACABADOS E. MATERIAL SALIENTE O EMBALADO F. MATERIALES ,ACCESORIOS EMPLEADOS EN EL PROCESO G. PIEZAS RECHAZADAS, A RECUPERAR O REPETIR H. MATERIAL DE RECUPERACIÓN J. CHATARRA, VIRUTA, DESPERDICIOS , DESECHOS K. MATERIAL DE EMBALAJE L. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, TALLER DE UTILLAJE U OTROS SERVICIOS | IDENTIFICACIÓN |  | E | I | O | U |
| CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCIÓN | FECHA Y POR QUIÉN | EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN: PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES: ACCIONES A TOMAR O RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |
| PROYECTO DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES 1.- PROYECTO ENFOCADO HACIA LA FACILIDAD DE LA PRODUCCIÓN 2.- ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y PLANOS CORRECTOS, AL DÍA, NO SUJETOS A CAMBIOS IMPORTANTES 3.- ESPECIFICACIONES APROPIADAS DE CALIDAD QUE NO SEAN INNECESARIAMENTE ESTRICTAS 4.- ELECCIÓN DE MATERIALES ADECUADOS Y DE FÁCIL OBTENCIÓN CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 1.- TAMAÑO DE CADA PRODUCTO 2.- FORMA Y VOLUMEN 3.- PESO 4.- CONDICIÓN DEL MATERIAL Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES NECESARIOS CON ARREGLO A DICHA CONDICIÓN 5.- CUIDADOS O PRECAUCIONES PARA PROTEGER EL MATERIAL, DEBIDO A CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: A. CALOR F. HUMEDAD B. FRIÓ G.VIBRACIÓN, SACUDIDAS, CHOQUES C. CAMBIOS DE TEMPERATURA H. ATMÓSFERA AMBIENTAL D. LUZ SOLAR I. VAPORES Y HUMOS E. POLVO, SUCIEDAD F. HUMEDAD G. VIBRACIÓN, SACUDIDAS, CHOQUES H. ATMOSFERA AMBIENTAL I. VAPORES Y HUMOS CANTIDAD Y VARIEDAD DE PRODUCTOS Y MATERIALES 1.- VARIEDAD DE DIFERENTES PRODUCTOS, TIPOS O ARTÍCULOS 2.- NECESIDADES DE PRODUCCIÓN PARA CADA PRODUCTO, TIPO O ARTÍCULO 3.- DURACIÓN TOTAL DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN DE CADA ARTÍCULO 4.- VARIACIÓN O ESTABILIDAD EN LA CANTIDAD PRODUCIDA O USADA POR DÍA, SEMANA, MES O AÑO 5.- VENTAS PREVISTAS PARA NUEVOS PRODUCTOS O PARA PRODUCTOS EN DESARROLLO MATERIALES COMPONENTES Y SECUENCIA DE OPERACIONES 1.- LA SECUENCIA DE LAS DIVERSAS OPERACIONES DE MONTAJE PARA CADA PRODUCTO, TIPO, MODELO 2.- LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES DE ELABORACIÓN Y TRATAMIENTO 3.- POSIBILIDAD DE MEJORAR OPERACIONES ELIMINANDO COMBINANDO O DIVIDIENDO CAMBIANDO LA SECUENCIA MEJORANDO O SIMPLIFICANDO 4.- PIEZAS O MATERIALES NORMALIZADOS O INTERCAMBIABLES |  |  |  |  |  |  |

HOJA GUÍA Nº 2

PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA - MAQUINARIA

|  | FECHA PROYECTO INGENIERO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS O PARTICULARIDADES A. MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN B. EQUIPO DE PROCESO O TRATAMIENTO C. DISPOSITIVOS ESPECIALES D. HERRAMIENTAS, MOLDES, PATRONES, PLANTILLAS, MONTAJES E. APARATOS DE MEDIDA Y DE COMPROBACIÓN; UNIDADES DE PRUEBA F. HERRAMIENTAS MANEJADAS POR EL OPERARIO G. CONTROLES O CUADROS DE CONTROL H. MAQUINARIA DE REPUESTO O INACTIVA J. MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO, TALLER DE UTILLAJE U OTROS SERVICIOS | IDENTIFICACIÓN |  | E | I | O | U |
| CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCIÓN | FECHA Y POR QUIÉN | EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN: PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES: ACCIONES A TOMAR O RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |
| PROCESO O MÉTODO 1.- PROCESOS Y MÉTODOS CONVENIENTES Y MODERNOS 2.- NUEVOS DESARROLLOS PREVISTOS EN EL PROCESO, MÉTODO O EQUIPO MAQUINARIA, UTILLAJE Y EQUIPO 1.- MAQUINARIA ESPECÍFICA DE PRODUCCIÓN SELECCIONADAS A. TIPO B. MODELO C. TAMAÑO D. CAPACIDAD 2.- NÚMERO REQUERIDO DE CADA UNA DE ELLAS 3.- DISPONIBILIDAD DE MÁQUINAS 4.- PUNTOS 1, 2 Y 3, PARA OTROS MODELOS DE MÁQUINAS INCLUIDOS ( B A J, ARRIBA EN SECCIÓN DE ELEMENTOS Y PARTICULARIDADES ) 1. MODELO 2. NÚMERO 3. DISPONIBILIDAD A B C D E F G H J UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS 1.- OPERACIONES Y DEPARTAMENTOS EQUILIBRADOS 2.- RELACIÓN HOMBRE - MÁQUINA REQUERIMIENTOS DE LAS MÁQUINAS 1.- DIMENSIONES A. ANCHURA B. LONGITUD C. ALTURA D. VOLADIZOS, SALIENTES, PARTES EN MOVIMIENTO 2.- PESO 3.- REQUERIMIENTOS ESPECIALES DEL PROCESO A. TUBERÍAS B. DESAGÜES C. EXTRACCIÓN DE GASES Y VENTILACIÓN D. CONEXIONES E. ELEMENTOS DE APOYO Y SOPORTE F. PROTECCIONES O AISLAMIENTO G. ACONDICIONAMIENTO H. MOVILIDAD J. ESPACIO DE ACCESO O FRANQUICIA K. CONTROLES Y CUADROS DE MANDO |  |  |  |  |  |  |

HOJA GUÍA Nº 3

PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA - HOMBRES

|  | FECHA PROYECTO INGENIERO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL INVOLUCRADO A. MANO DE OBRA DIRECTA B. JEFES DE EQUIPO Y CAPATACES C. JEFES DE SECCIÓN Y ENCARGADOS D. JEFES DE SERVICIO E. PERSONAL INDIRECTO O DE ACTIVIDADES AUXILIARES PREPARADORES DE MÁQUINAS INSTALADORES MANIPULADORES DE MATERIAL Y ALMACENADORES ESCRIBIENTES DE ALMACÉN PLANIFICADORES DE TALLER, LANZADORES, IMPULSORES, CONTADORES CONTROLADORES DE TIEMPO INSPECTORES O VERIFICADORES DEL CONTROL DE CALIDAD PERSONAL DE MANTENIMIENTO ORDENANZAS , PERSONAL DE LIMPIEZA EMPLEADOS DE RECEPCIÓN EMPLEADOS DE EMBARQUE ( EXPEDICIONES ) PERSONAL DE PROTECCIÓN DE LA PLANTA - VIGILANTES, BOMBEROS PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE UTILLAJES Y DE ACONDICIONAMIENTO Y DE REPARACIÓN DE MÁQUINAS INGENIEROS O TÉCNICOS DE PROCESO ( PREPARACIÓN DE TRABAJO ) PERSONAL DEL EQUIPO DE SERVICIOS, AUXILIAR, INSTALACIÓN ELECTRÓGENA, ETC. ENTRENADORES E INSTRUCTORES PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN F. PERSONAL DE LOS STAFF U OFICINAS AUXILIARES G. PERSONAL DE LA OFICINA GENERAL | IDENTIFICACIÓN |  | E | I | O | U |
| CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCIÓN | FECHA Y POR QUIÉN | EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN: PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES: ACCIONES A TOMAR O RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |
| ELEMENTOS O CAUSAS DE INSEGURIDAD 1.- OBSTÁCULOS EN EL SUELO 2.- SUELOS RESBALADIZOS 3.- OPERARIOS TRABAJANDO DEMASIADO CERCA DE MATERIALES O PROCESOS PELIGROSOS 4.- TRABAJADORES SITUADOS EN ZONAS PELIGROSAS 5.- SALIDAS BLOQUEADAS, MAL SITUADAS O INSUFICIENTES 6.- EXTINTORES DE FUEGO Y BOTIQUINES SITUADOS EN LUGARES POCO ACCESIBLES O POCO VISIBLES 7.- MATERIALES O MAQUINARIA INVADIENDO PASILLOS O ÁREAS DE TRABAJO 8.- INCUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS Y REGULACIÓN DE SEGURIDAD CONDICIONES DE TRABAJO: HE AQUÍ LAS DESFAVORABLES: 1.- DEMASIADO FRÍO O EXPOSICIÓN A CORRIENTES DE AIRE 2.- LUZ POBRE O INADECUADA 3.- ÁREAS POCO VENTILADAS, POLVO, VAPORES, SUCIEDAD 4.- RUIDOS PERTURBADORES 5.- VIBRACIONES MOLESTAS 6.- CALOR DEMASIADO FUERTE 7.- PUESTOS DE TRABAJO DEMASIADO ALTO, BAJO O CONGESTIONADO MANO DE OBRA: 1.- TIPO DE OPERARIO APROPIADO PARA CADA TRABAJO A. HABILIDAD B. CLASIFICACIÓN LABORAL C. SEXO D. SALARIO 2.- NÚMERO DE TURNOS U HORAS DE TRABAJO PARA CADA OPERACIÓN 3.- NÚMERO DE TRABAJADORES PARA CADA OPERACIÓN 4.- NÚMERO DE TORNOS U HORAS DE TRABAJO PARA CADA ACTIVIDAD AUXILIAR 5.- NÚMERO DE TRABAJADORES PARA CADA ACTIVIDAD AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |

| CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCIÓN | FECHA Y POR QUIÉN | EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN: PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES: ACCIONES A TOMAR O RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN |
| --- | --- | --- |
| UTILIZACIÓN DEL HOMBRE 1.- PUESTOS DE TRABAJO BASADOS EN LA ECONOMÍA DE MOVIMIENTOS 2.- OPERACIONES EQUILIBRADAS EN TIEMPO - HOMBRE 3.- USO EFECTIVO DEL PERSONAL AUXILIAR OTRAS CONSIDERACIONES: 1.- MÉTODO DE PAGO A LOS TRABAJADORES 2.- MEDICIÓN DEL TRABAJO O DE LA PRODUCCIÓN 3.- CONDICIONES QUE HACEN QUE LOS TRABAJADORES SE SIENTAN: A. ASUSTADOS O ALARMADOS B. DEMASIADO AGRUPADOS O EXCESIVAMENTE SOLOS C. DESCORAZONADOS O PREOCUPADOS D. CONFUNDIDOS O TURBADOS E. CONTRARIADOS EN SUS PREFERENCIAS 4.- LIMITACIONES O PRIVILEGIOS DE CONTRATO DE TRABAJO O CONVENIO LABORAL 5.- NORMAS DE SEGUROS Y COMPENSACIONES 6.- REENCUADRAMIENTO DE MANO DE OBRA EN CASO DE INTEGRACIÓN O PARTICIÓN DE DEPARTAMENTOS 7.- ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN O REASIGNACIÓN DE SUPERVISORES 8.- ENLACE ENTRE LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS AUXILIARES 9.- ACTITUDES O IDEAS DE LA ALTA DIRECCIÓN 10.- PRESUNCIÓN DE QUE ALGÚN GRUPO NO ACEPTARA EL CAMBIO |  |  |

HOJA GUÍA Nº 4

PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA - MOVIMIENTO

|  | FECHA PROYECTO INGENIERO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS O PARTICULARIDADES M - A. RAMPAS, CONDUCTOS, TUBERÍAS, RAILES DE GUÍA M - B. TRANSPORTADORES DE RODILLOS, DE CINTA, DE CANGILONES, DE RASTRILLOS ,DE TABLERO M - C. GRÚAS, MONORRAILES M - D. ASCENSORES, MONTACARGAS, CABRÍAS M - E. EQUIPO DE ESTIBADO, AFIANZAMIENTO Y COLOCACIÓN M - F. VEHÍCULOS INDUSTRIALES, CAMIONES, TRENES DE TRACTORES, CARRETILLAS MECÁNICAS ELEVADORAS, CARRETAS, MESAS RODANTES M - G. VEHÍCULOS DE CARRETERA M - H. VAGONES DE FERROCARRIL, LOCOMOTORAS Y RAILES M - J. TRANSPORTADORES SOBRE EL AGUA, BUQUES, BARCAZAS, GABARRAS, ETC. M - K. TRANSPORTE AÉREO M - L. ANIMALES M - M. CORREO O RECADERO RECIPIENTES PARA MATERIAL MÓVIL O EN ESPERA R - A. ENVASES SENCILLOS, CAJAS, BIDONES, BANDEJAS, CESTAS R - B. ENVASES PLEGABLES, INSERTABLES O ESTIBABLES R - C. TANQUES, BARRILES, RECIPIENTES BASCULANTES R - D. SOPORTES, PLATAFORMAS ENJARETADAS ( " PALLETS " ), CORREDERAS, " SKIDS ", ETC. R - E. ESTANTERÍAS, CAJONES, ARMARIOS R - F. SOPORTES METÁLICOS Y BASTIDORES PARA ALMACENAMIENTO R - G. CUERDAS, CABLES, CALZOS, ELEMENTOS DE AMARRE R - H. ELEMENTOS DE RETENCIÓN | IDENTIFICACIÓN |  | E | I | O | U |
| CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCIÓN | FECHA Y POR QUIÉN | EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN: PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES: ACCIONES A TOMAR O RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |
| PATRÓN O MODELO DE CIRCULACIÓN 1.- CIRCULACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES A TRAVÉS DE LA PLANTA 2.- CIRCULACIÓN PARA LA SECUENCIA DE OPERACIONES 3.- CIRCULACIÓN DE UN GRUPO DE PIEZAS, PRODUCTOS U ÓRDENES 4.- CIRCULACIÓN DE UNA ÁREA A OTRA REDUCCIÓN DEL MANEJO INNECESARIO Y ANTIECONÓMICO 1.- ACABAR UNA OPERACIÓN ALLÍ DONDE COMIENZA LA SIGUIENTE 2.- DEJAR EL MATERIAL ALLÍ DONDE LO RECOGE EL OPERARIO SIGUIENTE 3.- DEPOSITAR DIRECTAMENTE LA PIEZA EN EL ELEMENTO DE TRANSPORTE 4.- APROVECHAR LA GRAVEDAD 5.- USAR EL ELEMENTO DE MANEJO DE CONCEPCIÓN MÁS SIMPLE 6.- COMPROBAR SI SE ALCANZAN LOS OBJETIVOS DE MANEJO, ES DECIR, QUE SE EVITEN: A. RETROCESOS Y CRUCES B. TRANSFERENCIAS C. CONFUSIONES, RETRASOS O ESTACIONAMIENTO DE MATERIAL FUERA DE LAS ÁREAS SEÑALADAS D. ACARREOS PROLONGADOS E. REPETICIÓN DE MOVIMIENTOS DE MANEJO Y MANIPULACIONES EXCESIVAS F. PELIGRO DE DAÑO A HOMBRES O MATERIALES G. ESFUERZOS FÍSICOS INDEBIDOS H. VIAJES MÚLTIPLES CUANDO SE PUEDEN AGRUPAR LAS CARGAS EN UNA SOLA UNIDAD DE TRANSPORTE J. OPERACIONES DE RECOGIDA O DEPÓSITO QUE REQUIERAN TIEMPO K. EQUIPO SUPERFLUO O INADECUADO MANEJO COMBINADO: DISPOSITIVO DE MANEJO QUE SIRVA AL MISMO TIEMPO: 1.- COMO MESA DE TRABAJO O ELEMENTO DE CONTENCIÓN 2.- COMO ELEMENTO DE INSPECCIÓN O PESAJE 3.- COMO ELEMENTO DE ALMACENAJE 4.- COMO ELEMENTO FIJADOR DEL RITMO DE TRABAJO 5.- COMO DESCANSO O CAMBIO PARA LOS OPERARIOS 6.- COMO ELEMENTO DE CARGA O DESCARGA 7.- COMO ELEMENTO QUE MANTENGA EL MATERIAL: A. SEGURO B. ACOMPASADO CON OTROS MATERIALES |  |  |  |  |  |  |

| CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCIÓN | FECHA Y POR QUIÉN | EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN: PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES: ACCIONES A TOMAR O RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN |
| --- | --- | --- |
| C. EN SECUENCIA U ORDEN D. EN SU RUTA, EVITANDO SE PIERDA E. LEJOS DE DONDE PUEDA DAÑAR O ESTORBAR AL PERSONAL F. FÁCIL DE VER, CONTROLAR O CONTAR G. INDEPENDIENTE DE LA ATENCIÓN O SINCRONIZACIÓN DE LOS OPERARIOS ESPACIO PARA MOVIMIENTO EN CADA PASO DE UNA A OTRA ETAPA 1.- PASILLOS 2.- ALTILLOS 3.- SUBTERRÁNEOS 4.- EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO 5.- ESPACIO DE DOBLE USO ANÁLISIS DEL MANEJO Y SU EQUIPO 1.- CLASE Y CAPACIDAD DEL EQUIPO DE MANEJO 2.- CANTIDAD REQUERIDA DE CADA ELEMENTO |  |  |

HOJA GUÍA Nº 5

PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA - ESPERA

|  | FECHA PROYECTO INGENIERO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS O PARTICULARIDADES A. ÁREA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL ENTRANTE B. ALMACENAJE DE MATERIA PRIMA U OTRO MATERIAL COMPRADO C. ALMACENAJE DENTRO DEL PROCESO D. DEMORAS ENTRE DOS OPERACIONES E. ÁREAS DE ALMACENAJE DE PRODUCTOS ACABADOS F. ALMACENAJE DE DESECHOS, DEVOLUCIONES, SUMINISTROS, EMBALAJES, PIEZAS RECUPERADAS VER HOJA GUÍA Nº 1, LISTA DE LOS CONCEPTOS INVOLUCRADOS G. ALMACENAJE DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS ( INCLUYENDO LAS INACTIVAS ) VER HOJA GUÍA Nº 2, LISTA DE LOS CONCEPTOS INVOLUCRADOS | IDENTIFICACIÓN |  | E | I | O | U |
| CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCIÓN | FECHA Y POR QUIÉN | EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN: PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES: ACCIONES A TOMAR O RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |
| SITUACIÓN DE LOS PUNTOS DE ALMACENAJE O ESPERA 1.- PARA PROTECCIÓN 2.- PARA OPERACIONES NO EQUILIBRADAS 3.- EN RELACIÓN AL CIRCUITO DE RECORRIDO 4.- RELATIVA A OTRAS CONSIDERACIONES ESPACIO PARA CADA PUNTO DE ESPERA 1.- CANTIDAD BASADA EN EL PERIODO DE PROTECCIÓN 2.- CANTIDAD BASADA EN LOS DIFERENTES TIEMPOS DE PRODUCCIÓN 3.- MÉTODO DE ALMACENAJE O CONTENCIÓN 4.- LIMITACIONES DE ALTURA 5.- ESPACIOS DE ACCESO ( PASILLOS, ETC. ) 6.- ESPACIO TOTAL 7.- POSIBILIDADES DE ALMACENAJE EN LOS TRANSPORTADORES ( CINTA, CADENA, ETC. ) MÉTODOS DE ALMACENAJE 1.- APROVECHAMIENTO DE LAS TRES DIMENSIONES 2.- CONSIDERACIÓN DEL ALMACENAJE EXTERIOR 3.- ESPACIO DE ALMACÉN CUYAS DIMENSIONES SEAN MÚLTIPLES DE LAS QUE TIENE EL ARTÍCULO Y LA UNIDAD DE CARGA 4.- DISPOSICIÓN PERPENDICULAR A LOS PASILLOS PRINCIPALES 5.- ANCHURA DE PASILLO, PASILLOS TRANSVERSALES DE DIRECCIÓN ÚNICA 6.- ALMACENAMIENTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 7.- ALMACENAMIENTO HACIA ARRIBA HASTA EL LÍMITE FIJADO DE ALTURA 8.- ESPACIO DE RESERVA PARA LOS DIFERENTES PERIODOS DE SOBRECARGA 9.- COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE TENGAN QUE MEDIR, CERCA DE LOS APARATOS DE MEDICIÓN 10.- OBSERVACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA DISTRIBUCIÓN DE TODO PUESTO DE TRABAJO SALVAGUARDAS PARA EL MATERIAL EN ESPERA 1. DEL FUEGO 2. AVERÍAS 3. HUMEDAD 4. POLVO Y SUCIEDAD 5. CALOR Y FRÍO 6. ROBOS 7. DETERIOROS Y MERMAS EQUIPO PARA ALMACENAJE O ESPERA 1. CLASE Y CAPACIDAD DEL EQUIPO DE MATERIAL EN ESPERA 2. CANTIDAD REQUERIDA DE CADA ELEMENTO 3. COMPROBAR SI SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO A. FÁCILMENTE ACCESIBLE B. FUERTE Y SEGURO C. CAPACIDAD SUFICIENTE D. PROTECCIÓN DEL MATERIAL E. DE IDENTIFICACIÓN RÁPIDA Y ADECUADA F. DE RECUENTO RÁPIDO G. AJUSTABLE H. MÓVIL |  |  |  |  |  |  |

HOJA GUÍA Nº 6

PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA - SERVICIO

|  | FECHA PROYECTO INGENIERO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS O PARTICULARIDADES SERVICIOS RELATIVOS AL PERSONAL A. PASOS DE ACCESO PARA EL PERSONAL 1. DE ENTRADA Y SALIDA DE LA PLANTA 2. DENTRO DE LA PLANTA B. INSTALACIONES PARA EL PERSONAL 1. ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 2. LAVABOS Y RETRETES 3. VESTUARIOS Y DUCHAS 4. SALAS DE DESINFECCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN 5. ÁREAS PARA FUMADORES 6. SALAS DE DESCANSO Y ESPERA 7. RELOJES MARCADORES Y TABLEROS DE TARJETAS INDIVIDUALES 8. TABLEROS DE AVISOS 9. EQUIPO Y ENFERMERÍA PARA PRIMEROS AUXILIOS 10. LOCAL Y EQUIPO PARA TRATAMIENTO Y EXÁMEN MÉDICO 11. FUENTES DE AGUA POTABLE 12. TELÉFONOS INTERIORES, ALTAVOCES O INTERCOMUNICADORES 13. CAFETERÍAS 14. CANTINAS O COMEDORES 15. EXPENDIO DE CARAMELOS O REFRESCOS 16. LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESPERDICIOS 17. OFICINA DE PERSONAL 18. OFICINAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y AJUSTES DE NÓMINAS Y PAGOS 19. BIBLIOTECA, DISCOTECA C. PROTECCIÓN DE LA PLANTA; ALARMAS, DETECTORES, ROCIADORES, EXTINTORES, VALLAS ANTIFUEGO, SALIDAS DE EMERGENCIA D. ILUMINACIÓN GENERAL Y LOCALIZADA E. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN , UNIDADES DE ACONDICIONAMIENTO, VENTILADORES, EXTRACTOR CONDUCTOS, TUBERÍAS, INDICADORES F. OFICINAS, SALA DE CONFERENCIAS, CENTRO DE FORMACIÓN O APRENDIZAJE SERVICIOS RELATIVOS AL MATERIAL G. CONTROL DE CALIDAD O INSPECCIÓN 1. PUNTOS DE INSPECCIÓN 2. OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD 3. ELEMENTOS DE PRUEBA Y VERIFICACIÓN 4. CUARTO DE INSTRUMENTAL, DIBUJOS, APARATOS DE MEDICIÓN 5. LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIAL O PROCESO H. CONTROL DE PRODUCCIÓN 1. ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 2. PUNTOS DE CONFRONTACIÓN, RECUENTO, PESAJE, ETC. 3. ESPACIOS PARA IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL J. CONTROL DE RECHAZOS, MERMAS Y DESPERDICIOS 1. TALLER DE REPARACIONES O ÁREA DE REACONDICIONAMIENTO 2. DEPÓSITO DE PIEZAS RECUPERABLES 3. TRITURADOR DE EMBALAJES Y OTROS RECUPERADORES 4. RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS 5. INCINERADOR SERVICIOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA K. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO: 1. ESPACIO DE ACCESO A TODA LA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 2. TALLER DE MANTENIMIENTO 3. ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL HERRAMENTAL 4. CONSTRUCCIÓN DE UTILLAJE Y HERRAMIENTAS L. DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS AUXILIARES 1. TOMAS DE AGUA, TUBERÍAS, BOMBAS, DESAGÜES, SUMIDEROS 2. ELECTRICIDAD PARA EL PROCESO DE ILUMINACIÓN - PLANTA ELECTRÓGENA TRANSFORMADORES, SUBESTACIÓN, LÍNEAS, CARGADOR DE BATERÍAS 3. VAPOR PARA EL PROCESO Y CALEFACCIÓN - CALDERAS, TUBERÍAS, TOMAS 4. AIRE COMPRIMIDO O VACÍO - COMPRESORES, BOMBAS, EQUIPO, LÍNEAS 5. ACEITES LUBRICANTES Y DE CORTE - BOMBAS, TUBERÍAS, FILTROS 6. GAS - CONDUCTOS, CONTADORES 7. ÁCIDOS O CÁUSTICOS 8. PINTURA U OTROS LÍQUIDOS PARA EL PROCESO 9. ALCANTARILLADO: EVACUACIÓN DE DESPERDICIOS 10. FUEL - BOMBAS, CONDUCTOS, FILTROS | IDENTIFICACIÓN | E | I | O | U |

| CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCIÓN | FECHA Y POR QUIÉN | EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN: PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES: ACCIONES A TOMAR O RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1. PROCEDIMIENTOS E IMPRESOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROGRAMACIÓN LANZAMIENTO E IMPULSIÓN DEL TRABAJO 2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN 3. CANTIDADES DE PEDIDO 4. TAMAÑO DEL LOTE, SERIES ECONÓMICAS, UNIDADES EMPLEADAS 5. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO |  |  |

HOJA GUÍA Nº 7

PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA - EDIFICIO

|  | FECHA PROYECTO INGENIERO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS O PARTICULARIDADES E - A. EDIFICIO ESPECIAL O DE USO GENERAL E - B. EDIFICIO DE UN SOLO PISO O DE VARIOS E - C. FORMA DEL EDIFICIO E - D. SÓTANOS O ALTILLOS E - E. VENTANAS E - F. SUELOS E - G. CUBIERTAS Y TECHOS E - H. PAREDES Y COLUMNAS E - J. ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS, ETC. ELEMENTOS O PARTICULARIDADES DEL EMPLAZAMIENTO EM - A. LÍNEAS DE FERROCARRIL Y APARTADEROS EM - B. CARRETERAS Y CAMINOS EM - C. CANALES Y RÍOS EM - D. PUENTES EM - E. PATIOS: PARA ALMACENAJE, ESTACIONAMIENTO, JARDINES EM - F. CONSTRUCCIONES EXTERIORES: TANQUES DE ALMACENAJE, TORRES DE AGUA, POZO, CASETA PARA LAS BOMBAS, QUEMADOR, VERTEDERO, ETC. EM - G. PLATAFORMAS, MUELLES, RAMPAS, FOSOS PARA VAGONES DE FERROCARRIL O CAMIONES | IDENTIFICACIÓN |  | E | I | O | U |
| CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCIÓN | FECHA Y POR QUIÉN | EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN: PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES: ACCIONES A TOMAR O RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |
| 1. ALTURAS DE TECHOS 2. RESISTENCIA DEL SUELO 3. CAPACIDAD DE CARGA DE LOS TECHOS Y RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA 4. DESNIVELES 5. INCLINACIÓN Y ANCHURA DE LAS RAMPAS 6. TIPO Y SITUACIÓN DE LAS PUERTAS 7. DIMENSIONES DE LAS PUERTAS 8. UBICACIÓN Y ANCHURA DE LOS PASILLOS 9. SITUACIÓN, TAMAÑO Y CAPACIDAD DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS 10. ESPACIO Y SITUACIÓN DE LAS ESCALERAS Y ABERTURAS EN EL SUELO 11. SITUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE SERVICIOS AUXILIARES 12. SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FIJAS 13. SITUACIÓN Y TIPO DE VENTANAS 14. SITUACIÓN DE COLUMNAS Y DISTANCIA ENTRE ELLAS 15. PAREDES QUE SOPORTAN CARGA 16. DISTRIBUCIÓN DE LAS PAREDES INTERIORES 17. SITUACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN Y EMBARQUE ( EXPEDICIÓN ) 18. UBICACIÓN Y ESTADO DE LOS ELEMENTOS EXTERIORES ( DE EM - A HASTA EM - G, ARRIBA ) 19. CONDICIONES DE TERRENO Y DRENAJE 20. LIMITACIONES MUNICIPALES, LEGALES, ETC. 21. LIMITACIONES GUBERNAMENTALES O POLÍTICAS 22. EDIFICIOS O TERRENOS VECINOS 23. RESTRICCIONES O NORMAS VIGENTES PARA LOS EMPLAZAMIENTOS, REFERENTES A HUMOS, VAPORES, OLORES, INSALUBRIDAD, ETC. 24. VIENTOS PREDOMINANTES 25. DESNIVELES Y CONTORNOS DEL TERRENO 26. SITUACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, NOMBRE DE LA EMPRESA - LUCES ORNAMENTALES |  |  |  |  |  |  |

HOJA GUÍA Nº 8

PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA - CAMBIO

|  | FECHA PROYECTO INGENIERO |  |
| --- | --- | --- |
| CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCIÓN | FECHA Y POR QUIÉN | EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN: PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES: ACCIONES A TOMAR O RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN |
| 1. CAMBIOS EN EL MATERIAL A. DISEÑO DEL PRODUCTO MODELO, ESTILO, TIPO O MODIFICACIÓN B. MATERIALES C. DEMANDA CAPACIDAD ( EXPANSIÓN, CONTRACCIÓN ) FLUCTUACIONES DE CANTIDAD D. VARIEDAD DE PRODUCTOS 2. CAMBIOS EN LA MAQUINARIA A. PROCESOS O MÉTODOS MAQUINARIA HERRAMIENTAS EQUIPO 3. CAMBIOS EN EL PERSONAL A. HORAS DE TRABAJO B. ORGANIZACIÓN O SUPERVISIÓN C. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 4. CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES AUXILIARES A. MÉTODO Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN B. MÉTODO Y EQUIPO DE ALMACENAMIENTO C. CAMBIOS EN LOS SERVICIOS ACCESO DEL PERSONAL INSTALACIONES PARA EL PERSONAL PROTECCIÓN DE LA PLANTA ILUMINACIÓN VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN OFICINAS CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE PRODUCCIÓN CONTROL DE DESPERDICIOS MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES D. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y/O EMPLAZAMIENTO 5. OTROS CAMBIOS A. CAMBIOS EXTERNOS - LOCALES, DE AMPLITUD INDUSTRIAL O NACIONAL B. CAMBIOS EN LA SECUENCIA DE LAS ETAPAS PARA CONSEGUIR LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA DISTRIBUCIÓN |  |  |

Capítulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Índice Bibliografía