Ejercicio 3:

Instalacion en Fontellas HSP: 6.3

Margen de Seguridad: 15 %

I max que suministran los paneles(V salida 12 V): 5.5 A

Dias de autonomia de la instalacion: 7

Profundidad de descarga de la bateria: 70%.(Cada vaso da 2V)

Potencia de la Instalacion:

| Receptor | Cantidad | Potencia W | Intensidad A | Total W | Total A | h/dia | Ah/dia | Wh/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilum Salon | 2 | 26 |  |  |  | 3 |  |  |
| Ilum Coc. | 1 | 36 |  |  |  | 3 |  |  |
| Ilum Baño | 1 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |
| Ilum Dorm. | 2 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |
| TV | 1 | 70 |  |  |  | 5 |  |  |
| Cocina | 1 |  | 18 |  |  | 1 |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  | - |  |  |

Se han considerado todos los receptores monofásicos a 24V DC

Completa la tabla, y calcula las necesidades deAh/dia (Incluyendo margen de seguridad) , el numero de paneles necesarios, a intensidad que suministran los paneles, el numero de paneles necesarios, la forma de conexión y la capacidad del sistema de acumulacion necesaria.

Comprueba la descarga diaria, y la profundidad de descarga diaria, para verificar tu instalacion.

Ejercicio 4:

Instalacion en Cadiz

Margen de Seguridad: 20 %

I max que suministran los paneles(V salida 12 V): 4

Dias de autonomia de la instalacion: 10

Profundidad de descarga de la bateria: 40%.(Cada vaso da 2V)

Potencia de la Instalacion:

| Receptor | Cantidad | Potencia W | Intensidad A | Total W | Total A | h/dia | Ah/dia | Wh/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilum Salon | 1 | 60 |  |  |  | 2 |  |  |
| Ilum Coc. | 1 | 18 |  |  |  | 3 |  |  |
| Ilum Baño | 1 | 11 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| Ilum Dorm. | 2 | 20 |  |  |  | 2 |  |  |
| TV | 1 | 100 |  |  |  | 2 |  |  |
| Cocina | 1 |  | 25 |  |  | 2 |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  | - |  |  |

Se han considerado todos los receptores monofásicos a 12V DC

Completa la tabla, y calcula las necesidades de Ah/dia(Incluyendo margen de seguridad) , el numero de paneles necesarios, a intensi11dad que suministran los paneles, el numero de paneles necesarios, la forma de conexión y la capacidad del sistema de acumulacion necesaria.

Comprueba la descarga diaria, y la profundidad de descarga diaria, para verificar tu instalacion.

¿Y si la instalacion estuviera en Asturias?

La cifra de arriba son los kw/h m2 y la de abajo son las horas de sol de la provincia al año: