Ejercicio 7:

Instalación en Pamplona: 4.6

Margen de Seguridad: 25 %

I max que suministran los paneles: Ver hojas de paneles

Días de autonomía de la instalación: 6

Profundidad de descarga de la batería: Ver hojas Baterías

Se han considerado todos los receptores monofásicos a 12V DC

Potencia de la Instalación:

| Receptor | Cantidad | Potencia W | Intensidad A | Total W | Total A | h/dia | Ah/dia | Wh/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilum Salon | 3 | 12 |  |  |  | 3 |  |  |
| Ilum Coc. | 1 | 36 |  |  |  | 4 |  |  |
| Ilum Baño | 1 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |
| Ilum Dorm. | 2 | 12 |  |  |  | 3 |  |  |
| TV | 1 | 12 |  |  |  | 4 |  |  |
| Cocina | 1 |  | 20 |  |  | 1 |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  | - |  |  |

- Completa la tabla

- Calcula las necesidades de Ah/dia(Incluyendo margen de seguridad)

- Calcula el tipo y numero de paneles necesarios(Si son necesarios varios paneles, todos serán iguales. La instalación se diseñara a precio mínimo.)

- Calcula la forma de conexión y el tipo y la capacidad del sistema de acumulación necesaria (Si son necesarias varias baterías, todas serán iguales. La instalación se diseñara a precio mínimo.).

- Comprueba la descarga diaria, y la profundidad de descarga diaria, para verificar tu instalación.