Ejercicio 8:

Instalación en Pamplona: 4.6

Margen de Seguridad: 15 %

I max que suministran los paneles: Ver hojas de paneles

Días de autonomía de la instalación: 7

Profundidad de descarga de la batería: Ver hojas Baterías

Se han considerado todos los receptores monofásicos a 230V AC

La instalacion se diseñara a 24 V DC

Potencia de la Instalación:

| Receptor | Cantidad | Potencia W | Intensidad A | Total W | Total A | h/dia | Ah/dia | Wh/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilum Salon | 3 | 15 |  |  |  | 5 |  |  |
| Ilum Coc. | 1 | 36 |  |  |  | 2 |  |  |
| Ilum Baño | 1 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |
| Ilum Dorm. | 2 | 20 |  |  |  | 5 |  |  |
| TV | 1 | 200 |  |  |  | 3 |  |  |
| Cocina | 1 | 800 |  |  |  | 1 |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  | - |  |  |

- Completa la tabla

- Calcula las necesidades de Ah/dia(Incluyendo margen de seguridad)

- Calcula el tipo y numero de paneles necesarios (Si son necesarios varios paneles, todos serán iguales. La instalación se diseñara a precio mínimo.)

- Calcula la forma de conexión y el tipo y la capacidad del sistema de acumulación necesaria (Si son necesarias varias baterías, todas serán iguales. La instalación se diseñara a precio mínimo.).

- Comprueba la descarga diaria, y la profundidad de descarga diaria, para verificar tu instalación.

- Elige el regulador de carga necesario en la instalación.

- Selecciona el inversor necesario para la instalación.

SE-4000 sunsei solar panel 4A, 65 W,  638,64 €

Kyocera Módulo Solar KC65GX-2P 65W, 12 V,  356€

Kyocera Módulo Solar KD180GH-2P 180W, 12 V,  849 €

Kyocera Módulo Solar KC50GX-2P 50W, 24 V,  315 €

Kyocera Módulo Solar KD135GH-2P 135W, 24 V, 650 €

Kyocera Módulo Solar KC21T 21W, 24 V, 195 €

---------------------------------------------------------------------------------------------

BATERIAS SONNESCHEIN – TUDOR Monoblock HERMETICAS (Sin Mantenimiento)

Bateria SONNESCHEIN, 6 V, 200 Ah. P.D.:50% Precio: 305 €

Bateria SONNESCHEIN, 6 V, 300 Ah. P.D.:50% Precio: 467 €

Bateria SONNESCHEIN, 12 V, 75 Ah. P.D.:50% Precio: 263 €

Bateria SONNESCHEIN, 12 V, 100 Ah. P.D.:50% Precio: 345 €

Bateria SONNESCHEIN, 12 V, 130 Ah. P.D.:50% Precio: 419 €

Bateria SONNESCHEIN, 12 V, 185 Ah. P.D.:50% Precio: 553 €

---------------------------------------------------------------------------------------------

REGULADORES DE CARGA

R. Algorítmicos STECA

R. SOLARIX PRS1010 12/24V IP 34 10A 188x106x49 58,00€

- R. SOLARIX PRS1515 12/24V IP 34 15A 188x106x49 62,00€

- R. SOLARIX PRS2020 12/24V IP 34 20A 188x106x49 69,00€

- R. SOLARIX PRS3030 12/24V IP 34 30A 188x106x49 91,00€

- R. SOLARIX MPPT 2010 12/24V IP20 20A 190x150x70 243,00€

- R. Algorítmicos Pantalla LCD Alfanúmerica STECA

- R. STECA PR1010 12/24V IP32 10A 188x106x49 88,00€

- R. STECA PR1515 12/24V IP32 15A 188x106x49 104,00€

- R. STECA PR2020 12/24V IP32 20A 188x106x49 122,00€

- R. STECA PR3030 12/24V IP32 30A 188x106x49 144,00€

- R. STECA SOLARIX 2401 12/24V IP32 40A 188x128x49 183,00€

- R. STECA SOLARIX 4401 48V IP32 40A 188x128x49 210,00€

- Reguladores Algorítmicos Programables STECA

- R. SOLARIX TAROM 235 12/24V IP32 35A 188x128x49 217,00€

- R. SOLARIX TAROM 245 12/24V IP32 45A 188x128x49 250,00€

- R. SOLARIX TAROM 440 48V IP32 40A 188x128x49 288,00€

---------------------------------------------------------------------------------------------

INVERSORES Senoidales Irepsol

GMS 06/45 1100W 12/230V 700W    475,00€

- GMS 08/12 1500W 24/230V 700W    475,00€

- GMS 18/12 3000W 12/230V 1800W    985,00€

- GMS 18/24 3000W 24/230V 1800W    897,00€

- GMS 18/48 3000W 48/230V 1800W    1.071,00€

- GMS 22/12 4000W 12/230V 2200W    1.387,00€

- GMS 33/24 6000W 24/230V 3300W    1.161,00€

- GMS 33/48 6000W 48/230V 3300W    1.268,00€

- GMS 40/24 7500W 24/230V 4000W    1.417,00€