VARIADORES DE VELOCIDAD

Prácticas del  Variador de velocidad

OMROM 3G3FV

Ciclo:  “Sistemas de Regulación y Control Automáticos”

Modulo:  “Desarrollo de sistemas de medida y regulación”

INDICE

1.	Información general	4

2.	Terminales de conexión.	4

3.	Inductancias de linea.	5

4.	Resistencia de frenado	5

5.	Modos de funcionamiento	5

5.1.	Control de V/f sin encoder	6

5.2.	Control vectorial sin encoger.	6

5.3.	Control vectorial con encoger.	6

6.	Concepto de par.	7

7.	Consola de programación	7

8.	Diagrama de conexiones.	8

9.	Niveles de parámetros	9

10.	Otras funciones	11

10.1.	Auto-tuning	11

10.2.	Modificar constantes	11

10.3.	Modo operador	11

Trabajo en casa	13

C1. Referencia de un variador.	13

C2. Filtro de entrada.	13

C3. Unidades y resistencias de frenado.	13

C4. Reactancia de C.C.	13

C5. Reactancia de a.c.	13

C6. Estado normal de los indicadores.	13

C7: Conexiones al variador.	13

Trabajo en el taller	14

T1	Acceso a los terminales del variador.	14

T2	Enciende el variador con la tapa abierta.	14

T3	Variación de la señal analógica.	14

Trabajo en el taller usando el ordenador	15

T4	Conexión y manejo de variador desde el ordenador.	15

T5	Visualiza las entradas, salidas digitales y el  estado del variador.	15

T6	Modificación de la frecuencia máxima de referencia.	16

T7	Límite superior e inferior de frecuencia de referencia	17

T8	Saltos de frecuencia.	18

T9	Detención de aceleración y desaceleración mediante entrada digital.	19

T10	Función de temporización.	20

T11	Freno por inyección de corriente continua	21

T12	Mantenimiento de frecuencia.	22

T13	Incremento/decremento de la velocidad de referencia	23

T14	Ejemplo de posicionamiento  -  zero-servo	24

T15	Selección tiempos aceleración y desaceleración	26

T16	Velocidades internas de referencia	27

T17	Selección de diferentes tipos de aceleraciones	28

T18	Búsqueda de velocidad de una carga en movimiento.	29

T19	Ahorro energético	30

T20	Curvas  V/f	31

T21	Diseño de un menú de usuario	33

T22	Realización de un auto-tuning	34

T23	Control PID de una variable (caudal, presión, etc)	35

T24	Control de par	36

T25	Detección de sobrepar	37

# Información general

Permite alimentar motores desde 0,4kW hasta 300kW y tensión de alimentación trifásica de 230V c.a. y 400V c.a.

Entre algunas de las caracteristicas más destacadas estan:

- Los motores a partir de 18,5kW incorporan reactancias de c.c. que suprimen los armónicos de red.

- Permite control PID, control de par, bloqueo de posición (servo-cero), etc.

- A fin de que se pueda adaptar a distintas soluciones de accionamiento ( ventiladores, bombas, extrusoras, elevación, etc) tiene cuatro modos de funcionamiento distintos:

  - Control V/F en lazo abierto.

  - Control V/F en lazo cerrado

  - Control vectorial en lazo cerrado.

  - Control vectorial en lazo abierto.

- Función autotunig: ajusta el convertidor de frecuencia al motor automáticamente, el convertidor reconoce los parámetros estáticos y dinámicos del motor al que va a controlar.

- Posibilidades de comunicación RS232C, RS422/485 en protocolo Modbus.  Con tarjetas opcionales dispone de comunicaciones en Profibus-DP, en Interbus-S y DeviceNet.

Ver manual del variador http://www.sequinca.net/Omron/3g3fv.pdf

# Terminales de conexión.

# Inductancias de linea.

Estas inductancias permiten asegurar una mejor protección contra las sobretensiones de la red y reducir el índice de armónicos de corriente producido por el variador.

Las inductancias recomendadas permiten limitar la corriente de línea.

Han sido diseñadas según la norma EN 50178 (VDE 0160 nivel 1 sobretensiones de fuertes energías en la red de alimentación).

Los valores de las inductancias se definen para una caída de tensión comprendida entre el 3 y el 5% de la tensión nominal de la red. Un valor mayor implica una pérdida de par.

La utilización de inductancias de línea se recomienda en particular en los siguientes casos:

- Red con grandes perturbaciones de otros receptores (parásitos, sobretensiones).

- Red de alimentación con un desequilibrio de tensión entre fases > 1,8% de la tensión nominal.

- Variador alimentado mediante una línea muy poco impedante (cerca de transformadores de potencia superior a 10 veces el calibre del variador).

- Instalación de un gran número de convertidores de frecuencia en la misma línea.

- Reducción de la sobrecarga de los condensadores de corrección del cosφ, si la instalación incluye una batería de compensación del factor de potencia.

# Resistencia de frenado

La resistencia permite el funcionamiento del variador en frenado de parada o en marcha frenada, disipando la energía de frenado.

# Modos de funcionamiento

Esta tabla resume los 4 modos de funcionamiento de un variador.

|  | Sin encoger | Con encoger |
| --- | --- | --- |
| Control V/f | Modo de control de convertidor convencional. Cuando no se conocen los datos del motor. P.C.V.: ±2% a 3% | Control simple de velocidad con realimentación. P.C.V.: ±0,03% |
| Control vectorial | Velocidad variable general. elevaciones de baja velocidad, extrusoras, y aplicaciones de par de arranque alto. P.C.V.: ±0,2% | Servoaccionamientos simples, control muy preciso de velocidad, control de par. Elevaciones de alta velocidad, bobinadoras, gruas, apiladoras y palitizadores. P.C.V.: ±0,02% |

P.C.V: precisión de control de velocidad.

## Control de V/f sin encoder

Cuando aplicamos tensión a un motor este alcanza una velocidad. Esta depende de la carga como se observa en la gráfica siguiente:

En vacio el motor puesto que no hay apenas par resistente la velocidad alcanzada será cercana a no.

Cuando aplicamos una carga Q determinada el motor va acelerando mientras el Mia > Mra  y finalmente se logra el punto de estabilidad cuando Mia=Mra. Este punto nos daría la nn. Pero si aumentamos la carga a Q1 entonces logra otro punto de estabilidad a una velocidad inferior n1.

Si hacemos funcionar el variador mediante el modo V/f en lazo abierto, si la carga es variable la velocidad variará según el deslizamiento del motor.

Para lograr mayor precisión en la velocidad hemos de usar alguno de los otros modos de funcionamiento:

## Control vectorial sin encoger.

Hay que introducir los parámetros de la máquina que se indica en la placa del motor: tensión nominal, frecuencia nominal, corriente nominal, velocidad nominal y coseno del motor. Con estos parámetros el variador calcula las caracteristicas internas y por lo tanto puede determinar que carga hemos conectado al motor al medir la intensidad de carga ( a mayor sea la intensidad del motor mayor será su carga) y corrige la frecuencia de salida a fin de lograr la velocidad deseada.

## Control vectorial con encoger.

Esta solución es para aplicaciones con especiales exigencias de precisión de velocidad y par en el arranque.

# Concepto de par.

Mediante un variador podemos conseguir en el motor un par prácticamente continuo, a distintas velocidades (tendrá “fuerza” para mover la carga), la potencia desarrollada dependerá de la tensión aplicada y de la intensidad que circule, como para mantener el par constante hay que mantener continuo el cociente V/f, al disminuir la frecuencia, tendremos que disminuir la tensión en la misma proporción, con lo cual la potencia desarrollada por el motor será inferior. A partir de 50 Hz  el par disminuye ya que no podemos sobrepasar la tensión del valor nominal del motor. (los motores está pensador para proporcionar un rendimiento óptimo a la velocidad y tensión de régimen).

Potencia

Par Nm

Potencia

Zona de buen funcionamiento

3 Hz				   50 Hz			        100 Hz

# Consola de programación

- DRIVE	Iluminado	Variador listo para trabajar.

Apagado	Variador en modo programación.

- FWD	Iluminado	Variador preparado (o funcionando) a derechas

- REV	Iluminado	Variador preparado (o funcionando) a izquierdas

- SEQ	Iluminado	Orden de marcha externa mediante entrada digital (FoR.Run)

Apagado	Orden de marcha desde la consola (RUN)

- REF	Iluminado	Frecuencia de marcha seleccionada desde entrada analógica.

Apagado	Frecuencia de referencia interna (programa).

- JOG	Con el variador en local y remoto,  al   pulsarlo  mantiene  el  motor  a la

velocidad JOG programada.

- FWD/REV	Con el variador en local, invertimos el orden de marcha.

- LOCAL/REMOTE	Selecciona  la  puesta  en  marcha  desde  programadora  o

terminal remoto.

- MENU	Detiene el variador y entra en los menús de programación.

- RUN	Arranque en local desde programadora

- STOP	Paro en local desde programadora.

# Diagrama de conexiones.

# Niveles de parámetros

MENUS DE PROGRAMADORA

INICIALIZAR

NIVEL DE ACCESO

A1-01	A 0, Sólo operación.

A 1, Acceso a programa de usuario

A 2, Acceso restringido a 25 parámetros básicos.

A 3, Básico, acceso a los parámetros más comunes.

A 4, Avanzado, acceso a todos los parámetros.

A1-02	A 0, Control V/F sin realimentación

A 1, Control V/F con realimentación.

A 2, Control vectorial en lazo abierto.

A 3, Control vectorial en lazo cerrado con encoder

A1-03	1110, Inicializa los parámetros seleccionados por el usuario

2220, Inicialización a dos hilos (selección de fábrica)

3330, Inicialización a tres hilos

A1-04	Introducción de clave de acceso

A1-05	Selección   de   clave   de   acceso.   Desde   menú   A1-04     pulsar

simultáneamente MENU y RESET.

PROGRAMACIÓN

GRUPO B	APLICACIONES

#### B1	Selección modo operación, RUN/STOP y referencias

B2	Selecciona constantes de freno de C.C.

B3	Selecciona constantes para búsqueda de velocidad.

B4	Selecciona constantes para la función temporizador.

B5	Habilita y fija las constantes para la función PID.

B6	Sel. Ctes. Función Dwell (mantiene la frecuencia de salida

durante un tiempo programable a un nivel predefinido).

B7	Sel. Ctes. Función droop.

B8	Constantes de ahorro energético.

B9	Control de posición Servo Cero (sólo en control PID)

GRUPO C	AJUSTE

C1	Ajuste de aceleraciones y desaceleraciones.

C2	Curva S durante la aceleración y desaceleración.

C3	Compensación de deslizamiento

C4	Compensación de par

C5	Ajuste lazo regulación automática de velocidad.

C6	Selección de frecuencia portadora

C7	Prevención oscilaciones de velocidad y corriente.

GRUPO D	REFERENCIA

D1	Velocidades internas incluyendo JOG

D2	Límite superior e inferior de la frecuencia.

D3	Saltos de frecuencia para evitar resonancias y vibraciones.

D4	Memoria y función Trim (aplicación potenciómetro motorizado).

D5	Selección de control de par.

GRUPO E	MOTOR

E1	Curva V/F para el motor principal

E2	Constantes internas del motor principal.

E3	No disponible

E4	No disponible

E5	No disponible

GRUPO F	OPCIONES

F1	Selección tarjeta encoder realimentación.

F2	Selección tarjeta entrada analógica de 14 bits.

F3	Selección tarjeta entrada digital de 8 y 16 bits.

F4	Selección tarjeta salida analógica de 8 y 12 bits.

F5	Selección tarjeta de 2 salidas digitales auxiliares.

F6	Selección tarjeta de salida digital de 8 bits.

F7	Selección tarjeta monitor de pulsos

GRUPO H	TERMINALES

H1	Configuración de las entradas digitales.

H2	Configuración de las salidas digitales.

H3	Configuración de las entradas analógicas.

H4	Configuración de las salidas analógicas.

H5	Comunicación del puerto de comunicación serie

GRUPO L	PROTECCIÓN

L1	Protección contra sobrecargas del motor.

L2	Protección ante fallos de alimentación.

L3	Protección contra bloqueo.

L4	Niveles y bandas de detección de referencia.

L5	Re-arranque tras fallos.

L6	Detección de par.

L7	Límite de par.

L8	Protección de hardware.

GRUPO O	OPERADOR

O1	Selección de monitorización del display.

O2	Selección función teclas de operador.

# Otras funciones

## Auto-tuning

Adapta el convertidor de frecuencia al motor que tenemos conectado de forma que obtenemos un control y funcionamiento del mismo óptimo.

Hacerlo en control vectorial con acoplamiento directo del encoder al eje del motor, y trabajando el mismo en vacío. Introducir los datos solicitados (placa características del motor)

## Modificar constantes

Nos presenta en el display todas las constantes modificadas por el usuario, es decir, las que difieren  de la selección de valores que por defecto vienen de fábrica.

## Modo operador

U1	Monitorizar el estado.

Con el motor en funcionamiento, nos permite entre otras (pulsando flechas) visualizar: Frecuencia de referencia, frecuencia actual, intensidad, tensión del motor, etc.

U2	Registro de fallos.

Estos parámetros de visualización  proporcionan información  acerca de cómo se encontraba el convertidor cuando se produjo el fallo.

U2-01	Información sobre el fallo actual.

U2-02	Información sobre el último fallo.

U2-03	Frecuencia de referencia cuando se produjo el último fallo.

U2-04	Frecuencia de salida cuando se produjo el último fallo.

U2-05	Corriente de salida cuando se produjo el último fallo.

U2-06	Velocidad del motor cuando se produjo el último fallo.

U2-07	Tensión de salida cuando se produjo el último fallo.

U2-08	Tensión del bus de C.C. cuando se produjo el último fallo.

U2-09	Potencia de salida cuando se produjo el fallo.

U2.10	Referencia de par cuando se produjo el fallo (pan nominal = 100%)

U2-11	Estado de los terminales de entrada cuando se produjo el último fallo.

U2-12	Estado de los terminales de salida cuando se produjo el último fallo.

U2-13	Estado del convertidor cuando se produjo el último fallo.

U2-14	Tiempo de operación cuando se produjo el fallo.

###### U3	Histórico de fallos

Los parámetros visualizados en U3 proporcionan información acerca de los últimos fallos producidos.

U3-01	Información sobre el último fallo.

U3-02	Información sobre el fallo número 2

U3-03	Información sobre el fallo número 3

U3-04	Información sobre el fallo número 4

U3-05	Tiempo transcurrido cuando se produjo el último fallo

U3-05	Tiempo transcurrido cuando se produjo el fallo número 2

U3-06	Tiempo transcurrido cuando se produjo el fallo número 3

U3-07	Tiempo transcurrido cuando se produjo el fallo número 4

HOJA DE PRÁCTICAS

# Trabajo en casa

### C1. Referencia de un variador.

Busca la referencia de un variador para un motor trifásico RA180M4 y una entrada trifásica.

### C2. Filtro de entrada.

Explica la función del filtro de entrada y la referencia para el motor indicado.

### C3. Unidades y resistencias de frenado.

Explica la función de las unidades y resistencias de frenado e indica las referencias para el motor indicado.

### C4. Reactancia de C.C.

Explica la función de la reactancia de C.C e indica la referencia para el motor indicado.

### C5. Reactancia de a.c.

Explica la función de la reactancia de C.A. e indica la referencia para el motor indicado.

### C6. Estado normal de los indicadores.

Antes de poner en funcionamiento el motor ¿Cuál debe ser el estado de los indicadores del display del variador?.

### C7: Conexiones al variador.

Efectúa las conexiones que se necesitan usando las bornas del variador para funcionar a tres hilos y regular la velocidad a través de un potenciómetro externo.  Usa el programa Vsio.  Establece los puntos de conexión que necesites y guarda estos elementos en un archivo de formas que tendrás que enviar por correo junto con este documento.

# Trabajo en el taller

### Acceso a los terminales del variador.

Abrir la tapa del variador y observar las conexiones de alimentación L, N; las del motor (U,V,W). Con el variador apagado y un polímetro comprueba las señales de entradas, o sea el estado de los interruptores de la unidad remota. Comprueba también el estado de los contactos de las salidas digitales.

### Enciende el variador con la tapa abierta.

CUIDADO. NO TOCAR NINGUN CIRCUITO CON LAS MANOS. MANTEN ENCENDIDO SOLO EL TIEMPO NECESARIO. . Inicializa el variador a 2 hilos (A1-03). Arranca el variador con al entrada 1.  Eso permite ver que el Terminal de control frontal solo es para visualizar parámetros y variar la configuración pero no afecta su funcionamiento.

Simulación de una entrada digital. Une con un puente los terminales correspondientes de modo manual para que comience a funcionar en ambos sentidos.

### Variación de la señal analógica.

CUIDADO. Enciende el variador con la tapa abierta. Mide  la tensión de entrada de las dos señales analógicas. Indica entre que terminales hay que medir.  Dibuja en el siguiente esquema como están conectados los potenciómetros hazlo con el visio añadiendo elementos al archivo de formas.

# Trabajo en el taller usando el ordenador

### Conexión y manejo de variador desde el ordenador.

Sigue los pasos siguientes:

- Conecta el variador al ordenador con el cable de control (ATENCION: Con el variador apagado).

- Abre el programa de Omron CX-Driver.

- Bajo controlador: indícale que detecte automáticamente el controlador por lo que leerá el 3G3FV.

- Modifica los parámetros B-01 y B02 para poder manejarlo vía remota.

- En Ver-operación del motor. Se puede visualizar como controlar el motor. En ajuste podemos modificar la velocidad del variador.

Arranca, para y cambia el sentido de giro del motor desde el ordenador. Varia la frecuencia, el tiempo de arranque y parada.

### Visualiza las entradas, salidas digitales y el  estado del variador.

Anota observaciones e imágenes.

### Modificación de la frecuencia máxima de referencia.

El variador es capaz de aplicar al motor una frecuencia de 400 Hz , lo que implica que un motor que normalmente funciona a 50 Hz, sería capaz de girar a una velocidad 8 veces superior a la nominal, (un motor de 1500 rpm, giraría a 12000 rpm), planteando graves problemas para el mismo.

Problemas mecánicos de oscilaciones, (tiene que estar muy bien equilibrado), cojinetes, fuerza centrífuga en los elementos que mueve el motor, como chaveteros, tornillos, etc. Que podrían salir disparados.

Otro problema se plantea con la ventilación del motor para su refrigeración, ya que a esas velocidades, el ventilador NO fuerza el paso de aire a través de las aletas de refrigeración del estator, lo que obliga a utilizar ventilación forzada, (ventilador independiente del motor).

En el ejemplo programamos el motor para funcionar a 100 Hz de  velocidad máxima, dándole un tiempo de aceleración y desceleración de 20 seg.

Programamos la frecuencia máxima del motor en el grupo E (motor)

E1-04=100 Hz	Frecuencia máxima de la curva V/f

C1-01=20seg.		Tiempo de aceleración 1

C1-02=20seg.		Tiempo de desaceleración 1

Selección de velocidad desde entrada analógica 1 B1-01=1  Diodo Ref de la programadora encendido.

### Límite superior e inferior de frecuencia de referencia

Los  límites  superior  e  inferior  de  la  frecuencia de referencia programados en E1-04 y E1-09, que son los valores máximo y mínimo  de frecuencia a aplicar al motor durante su funcionamiento, se pueden limitar en porcentaje haciendo que el motor nunca alcance esos valores máximo y mínimo.

Si E1-04 = 50Hz (máximo) y E1-09 = 2,5Hz (Mínimo), los valores fijados en D2 se aplican en porcentaje sobre los fijados en E1-04. Poniendo D2-01 =80%, el límite de frecuencia será el 80% de la fijada en E1-04, es decir 40Hz, y poniendo D2-02 = 20%, el límite inferior de la frecuencia será de 10Hz.

PROGRAMAR:

Límite superior de la frecuencia	D2-01 = 80%

Límite inferior de la frecuencia	D2-02 = 20%

Frecuencia máxima			E1-04 = 50Hz

Frecuencia mínima			E1-09 = 2,5Hz

Frecuencia de salida

E1-04 = 50Hz = 100%

D2-01 = 80% de 50Hz

D2-02 = 20%

E1-09 = 2,5Hz

Frecuencia de referencia

### Saltos de frecuencia.

Puede ocurrir que un motor a determinadas frecuencias, produzca vibraciones debido a su construcción, para evitar el funcionamiento a esas frecuencias, podemos activar la opción de “saltar” esas frecuencias, de forma que, al llegar a ellas, las ignora.

Sólo funciona el motor a esas frecuencias durante las rampas de aceleración y desaceleración.

Podemos programar hasta tres saltos de frecuencia.

En el ejemplo, el motor no va a funcionar entre 24 y 30 Hz y 38 y 44 Hz (dos escalones). El ancho de banda tiene que ser el mismo para los dos.

PROGRAMAMOS:

Salto de frecuencia 1		D3-01 = 27 Hz

Salto de frecuencia 2 	D3-02 = 41 Hz

Anch de banda		D3-04 = 3 Hz

Frecuencia

Salida

D3-02

D3-04

D3-01

27 Hz	  41 Hz

Frecuencia Seleccionada

### Detención de aceleración y desaceleración mediante entrada digital.

Las rampas de aceleración y desaceleración realizan el arranque y parada del motor en un tiempo fijado en los parámetros C1-01 y C1-02, estas rampas pueden detenerse configurando una de las entradas digitales para ello, con la entrada a uno no se produce aceleración (o desaceleración) y el motor se queda funcionando a la frecuencia correspondiente al momento de la conexión.

Para que la entrada al activarla realice la parada, el variador tiene que estar en RUN, no hará la parada si el variador está en rampa descendente por haber desconectado el interruptor de marcha.

Con el interruptor de marcha activado (entrada digital 1 o 2), variando la entrada analógica 1, hacemos que el motor acelere o desacelere, mientras esto ocurre, accionando la entrada digital programada al efecto (en el ejemplo la nº 4), la aceleración del motor cesa, al desactivar la entrada digital 4, se reanuda el proceso de aceleración.

Programar H1-02 a A (entrada digital nº 4 en Hold rampa acc/dec).

A partir de ahora sustituye o añade a los gráficos los realizados por tí en monitorizar en tiempo real en el programa CX-Driver.

Frecuencia de referencia

Desaceleración detenida

Entrada digital	         ON			OFF

RUN

### Función de temporización.

Podemos programar una entrada digital y una salida digital como arranque y parada temporizadas (a ON y a OFF). Si realizamos un puente entre la salida multifunción programada y la entrada 1 (funcionamiento a derechas) o 2 (funcionamiento a izquierdas), de tal forma que al accionar la entrada multifunción 3, la señal que tenemos en la salida programada, aparece con retardo respecto de la entrada 3, es decir, pasado un tiempo de haber accionado la entrada 3, tenemos señal en la entrada 1 (o 2), la cual nos da la orden de RUN. Lo mismo en la parada al desconectar la entrada 3.

El utilizar la temporización, permite entre otras cosas, que no se pueda realizar una nueva puesta en marcha, hasta pasado un tiempo, dando tiempo al motor a que se detenga (en una parada a eje libre).

PROGRAMAR:

Los tiempos de retardo:	ON	B4-01 = 3”

OFF	B4-02 = 4”

Entrada de temporización:	entrada 3	H1-01 = 18

Salida de temporización:	salida 9	H2-01 = 12

Si después de programar al querer poner a RUN da el mensaje de error “OPE03 terminal” es por que las entradas multifunción tienen que estar programadas en orden ascendente, las no utilizadas es mejor programarlas a F o sea NO utilizadas.

Entrada

Multifunción

Salida

Multifunción

B4-01		   B4-02				      B4-01              B4-02

### Freno por inyección de corriente continua

Supongamos un motor que mueve un ventilador, a motor parado, la aspas pueden estar girando, de manera que al poner el motor en marcha, el giro inicial hace que en realidad se comporte el motor como un generador, devolviendo corriente al variador, el cual se podría estropear. Para evitarlo, antes de iniciar la puesta en marcha del motor, hacemos un frenado del mismo mediante inyección de CC, para una vez detenido el eje, iniciar la puesta en marcha.

Este sistema nunca se utiliza en control vectorial.

El procedimiento es el siguiente: Antes de la puesta en marcha, hacemos una parada por inyección de CC de un tiempo determinado (B2-03), inyectando un valor de corriente determinado (B2-02),  pasado este tiempo arrancamos y el motor alcanza su velocidad de frecuencia de consigna. Al parar, cuando el motor llega a la frecuencia seleccionada en B2-01, bloqueamos el motor de nuevo durante un tiempo B2-04.

PROGRAMAMOS:

Valor de la corriente inyectada	B2-02 = 80%		Máximo 100%

Tiempo de parada inicial		B2-03 = 3”

Tiempo de parada final		B2-04 = 4”

Frecuencia de bloqueo a la parada	B2-01 = 6 Hz		Máximo 10 Hz

Velocidad nominal

CC						6Hz	   CC

3”							   4”

### Mantenimiento de frecuencia.

Podemos programar que en la rampa de arranque y en la de parada, el motor permanezca un tiempo funcionando a una frecuencia determinada.

El proceso sería el siguiente:  al dar la orden de marcha, el motor acelera hasta llegar a la frecuencia Dwell programada (por ejemplo 10Hz), manteniéndose  en dicha frecuencia durante un tiempo (por ejemplo 6”) pasado el cual, sigue su aceleración hasta llegar a la frecuencia de referencia.

Durante la parada ocurre lo mismo, de forma que al llegar a la frecuencia Dwell programada para la parada (por ejemplo 6Hz), se mantiene funcionando en ella durante un tiempo (por ejemplo 4”) pasado el cual inicia la secuencia de parada y al llegar a 0 Hz se detiene.

PROGRAMAMOS:

Frecuencia Dwell al arranque		B6-01 = 10Hz

Tiempo de retención al arranque	B6-02 = 6”

Frecuencia Dwell a la parada		B6-03 = 6Hz

Tiempo de retención a la parada	B6-04 = 4”

Frecuencia

Frecuencia de referencia

B6-02

B6-04

B6-01

B6-03

Segundos

### Incremento/decremento de la velocidad de referencia

A	Podemos programar dos entradas digitales que actúen  para incrementar y decrementar la frecuencia de referencia (en lugar de utilizar una entrada analógica).

Programaremos la entrada digital 3 como incremento de frecuencia y la 4 como decremento, además, si queremos que al quitar RUN desde la entrada 1 o 2, (motor se para), cuando volvamos a conectarlo recuerde en que frecuencia estaba funcionando cuando se realizó el corte en la alimentación, programaremos la opción D4-01 a uno.

| Orden acelerar | Cerrado | Abierto | Abierto | Cerrado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden frenar | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado |
| Frecuencia salida | Acelera | Desacelera | Se mantiene | Se mantiene |

PROGRAMAR:

Fuente de referencia de velocidad 	B1-01 = 1	desde terminales

Entrada digital 3 de aceleración 	H1-01 = 10	Comando UP

Entrada digital 4 de deceleración	H1-02 = 11	Comando DOWN

Retención de frecuencia de ref.	D4-01 = 1	Activada

Recordar poner el potenciómetro al mínimo.

B	Podemos programar dos entradas digitales para aumentar o disminuir la frecuencia de referencia en pasos iguales. Activando la entrada de aumento H1-03, la frecuencia de referencia es aumentada en el valor especificado en D4-02 (No se pueden sobrepasar los 50Hz programados como frecuencia máxima). Activando la entrada de disminución H1-04, la frecuencia de referencia es reducida en el valor de D4-02. Este parámetro especifica el valor en tanto por ciento respecto de la frecuencia máxima

(Los parámetros del apartado A y B son incompatibles)

PROGRAMAR:

Entrada digital 5 como aumento de paso	H1-03 = 1C

Entrada digital 6 como reducción de paso	H1-04 = 1D

Variación velocidad consigna		D4-02 = 25%

D4-02							Velocidad salida

D4-02

Referencia

Velocidad

Entrada

Digital 5 H1-04

Entrada digital 6  H1-03

### Ejemplo de posicionamiento  -  zero-servo

Funciona exclusivamente en control vectorial, por lo que es necesario haber realizado previamente un auto-tuning del motor.

Simulamos el funcionamiento de un ascensor provisto de Zero-servo, para la maniobra utilizamos las entradas digitales del variador, que simulan:

ENTRADA 1		Subir

ENTRADA 2		Bajar

ENTRADA 3		Velocidad lenta (accionado)

ENTRADA 4		Bloqueo eléctrico del eje

1	La simulación comienza con el ascensor parado y bloqueado mecánicamente. Las entradas 3 y 4 están conectadas, el motor no gira.

- Conectamos la entrada 1 o 2, que quitan el bloqueo mecánico y se conecta el bloqueo eléctrico. Siguen conectadas las entradas 3 y 4. El eje no se puede mover.

- Quitamos el bloqueo eléctrico desconectando la entrada 4, el motor gira a velocidad lenta ya que la entrada 3 está conectada.

- Quitamos velocidad lenta, desconectando la entrada 3, el motor gira rápido.

- Al llegar al detector de velocidad lenta (entrada 3 se conecta de nuevo) pasa a girar despacio.

- Al llegar a la posición de parada, (activamos entrada 4), se realiza el bloqueo eléctrico del eje.

- Quitando la entrada 1 o 2, entraría el bloqueo mecánico y se desconectaría el eléctrico.

Para lograr el funcionamiento descrito, tenemos que programar en el variador las siguientes constantes:

VELOCIDAD RÁPIDA		D1-01 = 50 Hz

VELOCIDAD LENTA		D1-02 = 5 Hz

Para ello, debemos definir que la primera velocidad sea la programada en D1-01 y no la entrada de potenciómetro.

FUENTE DE LA REFERENCIA DE VELOCIDAD	B1-01 = O (operador)

Además tenemos que anular la segunda entrada analógica que, por defecto es la segunda velocidad de referencia (D1-02).

SELECCIÓN FUNCIÓN 2ª ENTRADA ANALÓGICA 	H3-05 = 1F  (desconectada)

TIEMPO DE ACELERACIÓN		C1-01 = 0,1 seg.

TIEMPO DE DESACELERACIÓN		C1-02 = 0,1 seg.

SELECCIÓN FUNCIÓN ENTRADA DIGITAL 3		H1-01 = 3 (multivelocidad1)

(simula el paso de velocidad lenta a rápida)

SELECCIÓN FUNCIÓN ENTRADA DIGITAL 4		H1-02 = 72 (Zero- servo)

(Simula el bloqueo eléctrico del eje)

Hacemos que la función Zero-servo, sólo se active cuando la velocidad del motor sea inferior a la especificada en B2-01.

FRECUENCIA INYECCIÓN CC		B2-01 = 10 Hz

Ajustamos la ganancia de Zero-servo, B9-01 = 55 que representa la “rigidez” del eje, y la desviación del Zero-servo B9-02 = 10 que fija el número de pulsos dentro del cual se considera completa la función Zero-servo.

Programamos la salida digital (terminales 9-10) H2-01 = 33 para indicarnos que la función Zero-servo se ha completado.

Necesitamos tener  ajustados  la  ganancia  C5-01 = 12   y  el tiempo integral C5-02 =0,5 seg. De la regulación automática de velocidad.

La tarjeta de realimentación del variador (3G3FV-PPG 2), registra todos los pulsos que vienen del encoder, y proporciona una referencia de velocidad para llevar al eje a una posición almacenada. Por lo tanto, mantiene el eje a 0 r.p.m. con el 150% del par nominal.

Recordar que siempre que se inicializa el variador trabajando en lazo cerrado, hay que hacer a continuación un autotuning y poner C5-01=10 para evitar un consumo excesivo y fundir los fusibles.

### Selección tiempos aceleración y desaceleración

Mediante la entrada digital 3 H1-01 seleccionamos la frecuencia de referencia, haciendo que dependa de la entrada analógica 1 o 2. Es decir el control de la frecuencia se hace indistintamente desde una u otra entrada analógica.

Mediante la entrada digital 4 H1-02  seleccionamos los tiempos de aceleración/desaceleración.  Con  la  entrada a cero, los tiempos vienen marcados en C1-01 y C1-02. Con la entrada a uno coge los tiempos programados en C1-05 y C1-06

PROGRAMAMOS:

Referencia de frecuencia 1		H1-01 = 3	multivelocidad 1

Selección acc/dec			H1-02 = 1ª	Selección 2 Acc/dec

Tiempo aceleración 1			C1-01 = 10”

Tiempo parada 1			C1-02 = 10”

Tiempo aceleración 2			C1-05 = 2”

Tiempo parada 2			C1-06 = 2”

Frecuencia de referencia

C1-01				    C1-02 		 C1-05			 C1-06

RUN

H1-02

### Velocidades internas de referencia

Supongamos una máquina que tiene que funcionar a 8 velocidades distintas, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50Hz Velocidades que son fijas, y que dependen de la combinación de entradas digitales.

Disponemos de las entradas digitales 1 y 2 para la puesta en marcha del motor,  y de las entradas 3, 4 y 5 para la selección de la velocidad.

Selección velocidad 1			D1-01 = 5Hz

Selección velocidad 2			D1-02 = 10Hz

Selección velocidad 3			D1-03 = 15Hz

Selección velocidad 4			D1-04 = 20Hz

Selección velocidad 5			D1-05 = 25Hz

Selección velocidad 6			D1-06 = 30Hz

Selección velocidad 7 		D1-07 = 40Hz

Selección velocidad 8			D1-08 = 50Hz

Entrada digital 3			H1-01 = 3	Multivelocidad 1

Entrada digital 4			H1-02 = 4	Multivelocidad 2

Entrada digital 5			H1-03 = 5	Multivelocidad 3

Ponemos  B1-02 = 1 para indicar que la puesta en marcha y la parada se realizan desde el terminal externo.

B1-01 = 0 para indicar que la referencia de velocidad será interna del variador (no de las entradas analógicas) Se apaga el diodo REF

H3-05 = 1F si no lo hacemos así, cogerá la primera señal de referencia de la primera entrada analógica (B1-01) y la segunda señal de referencia de la segunda entrada analógica.

D1-08

50Hz

D1-07

40Hz

D1-06

30Hz

25Hz				          D1-05

20Hz			             D1-04

15Hz			D1-03

10Hz		   D1-02

5Hz	     D1-01

Valores de velocidad seleccionados mediante combinación de las entradas digitales  (H1-01 a 03)

### Selección de diferentes tipos de aceleraciones

Disponemos de la posibilidad de seleccionar cuatro tipos de aceleración/desaceleración diferentes, además de un tiempo de parada rápida, seleccionables a través de entradas digitales. También podemos realizar un cambio de aceleración, de forma que a partir de determinada frecuencia la velocidad de aceleración cambie (C1-11)

PROGRAMAMOS:

Aceleración 1				C1-01 = 1 seg.

Desaceleración 1			C1-02 = 1 seg.

Aceleración 2				C1-03 = 5 seg

Desaceleración 2			C1-04 = 5 seg.

Aceleración 3				C1-05 = 10 seg.

Desaceleración 3			C1-06 = 10 seg.

Aceleración 4				C1-07 = 20 seg.

Desaceleración 4			C1-08 = 20 seg.

Tiempo de parada rápida		C1-09 = 0,0 seg.

Unidades de acc/dec.			C1-10 = 1 (0,1 seg.)

Frecuencia de cambio de acc/dec.	C1-11 = 20 Hz

Definimos la entrada digital 3 como parada rápida 		H1-01 = 15 	Fast stop

Definimos la entrada digital 4 como multi. Acc/dec		H1-02 = 7	multi acc/dec1

Definimos la entrada digital 5 como multi Acc/dec		H1-03 = 1A	multi acc/dec2

Definimos la salida a transistor 		H2-03 = 2	Como frecuencia coincidente

Definimos la entrada analógica multifunción del terminal 16 como relación de tiempo de acc/dec. 	H3-05 = 5

Si hay 0V en la entrada analógica, la aceleración es la programada en C1-05, y si tenemos 10V, la acc. Es aproximadamente de cinco veces menor (C1-0X/5) definido en H3-05. Con la entrada analógica en posiciones intermedias, el tiempo de acc/decc, es intermedio.

| Entrada 3 | Entrada 4 | Entrada 5 | Frec, salida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | Fsal.< C1-11 (20Hz) | Acc/dec. 4 = 20 seg. |
| OFF | OFF | OFF | Fsal. >= C1-11 (20Hz) | Acc/dec 1 = 1 seg. |
| OFF | ON | OFF |  | Acc/dec 2 = 5 seg. |
| OFF | OFF | ON |  | Acc/dec 3 = 10 seg. |
| OFF | ON | ON |  | Acc/dec 4 = 20 seg. |
| ON |  |  |  | Parada rápida C1-09 0 seg. |

4

2			   3	         1

20Hz

### Búsqueda de velocidad de una carga en movimiento.

Supongamos un motor que mueve un ventilador, el cual en un momento dado, a pesar de estar parado, sus aspas pueden estar girando (por la acción del viento), si esto ocurre en el momento de la conexión, al empezar  el variador aplicando una frecuencia inicial muy baja, y estar el motor girando a una velocidad superior, podría comportarse como un generador y devolver energía al variador con peligro de bloqueo de éste. Para evitarlo disponemos de la opción “búsqueda de velocidad” en la cual el variador busca la velocidad a la que está girando el motor, empezando por la frecuencia superior, e ir reduciendo poco a poco hasta localizarla y en ese momento realizar la conexión e iniciar el arranque.

Para realizar  la  prueba,  dejaremos  la parada del motor libre, seleccionando

B1-03 = 1.

La frecuencia superior desde la que inicia el muestreo, se selecciona desde la entrada digital multifunción, H1-01 poniéndola a:

- La búsqueda se inicia desde la frecuencia máxima.

- La búsqueda se inicia desde la frecuencia seleccionada.

- La búsqueda se inicia desde la frecuencia de salida.

Programamos las opciones de búsqueda de velocidad.

B3-01 = 1	Selección búsqueda de velocidad

B3-02 = 50%	Corriente de detección.

B3-03 = 1”	Tiempo de desaceleración.

Además, para evitar que la posible corriente de arranque del motor puede pueda disparar el convertidor por OC, tenemos que programar la opción L2-03 a un tiempo suficiente para evitar dicho bloqueo.

L2-03 = 0,8”	Tiempo mínimo de bloqueo.

Para que la opción anterior sea efectiva, programar L2-01 a 1 o 2.

Esta opción No se realiza cuando se trabaja en lazo cerrado, ya que entonces, es el propio encoder el encargado de detectar la velocidad de giro del motor para realizar el arranque.

### Ahorro energético

Cuando un motor está trabajando a velocidad de régimen, y la potencia a desarrollar no necesita ser tan alta, podemos programar la opción de ahorro energético, la cual cuando se detecta la posibilidad de aplicarlo, (mediante una entrada digital programable), aplica menos tensión al motor haciendo que consuma menos energía y siga girando a la misma velocidad.

Esta opción es muy interesante  en cargas de inercia elevada (por ejemplo trituradoras) un par elevado en el arranque, y sin embargo, una vez realizado dicho arranque, para el mantenimiento de la máquina no se necesita mantener una elevada potencia. (ver pág. 173 blanca del manual de formación).

Programamos una entrada digital como señal de aplicar el ahorro energético.

H1-01 = 63

En B8-02 programamos la frecuencia mínima a partir de la cual se aplicará dicha reducción de tensión. B8-02 = 25Hz.

Tiempo de recuperación de la tensión al dejar de aplicar el ahorro energético,

L2-04 = 1”

La tensión de salida en modo ahorro energético (con la entrada 3 activada) es: Vsal=V/f* B8-01. (Programada en %, valor por defecto = 80%).

Comando   RUN

H1-01 = 63		Comando ahorro energético

Frecuencia inicio B8-02

Frecuencia

salida

Tiempo recuperación tensión L2-04

Tensión

Salida					Vsal.=V/f*B8-01

### Curvas  V/f

El variador dispone de 15 curvas V/f distintas preparadas para realizar el arranque del motor (ver pagina 83 del manual de operación).

Todas las curvas preparadas se seleccionan desde el parámetro E1-03, en el cual podemos establecer los siguientes valores:

Empleo general:

E1-03 = 0	Rampa lineal a 50 Hz

E1-03 = 1	Rampa en saturación a 60 Hz

E1-03 = 2	Rampa en saturación a  50 Hz

E1-03 = 3	Frecuencia máxima 72 Hz Con tensión máxima a los 60 Hz

Par variable

E1-03 = 4	Opción 1 de par variable a 50 Hz

E1-03 = 5	Opción 2 de par variable a 50 Hz

E1-03 = 6	Opción 1 de par variable a 60 Hz

E1-03 = 7	Opción 2 de par variable a 60 Hz

Alto par de arranque

E1-03 = 8	Opción de alto par 1 a 50 Hz

E1-03 = 9	Opción de alto par 2 a 50 Hz

E1-03 = A	Opción de alto par 1 a 60 Hz

E1-03 = B	Opción de alto par 2 a 60 Hz

Operación de alta velocidad

E1-03 = C	Tensión máxima a 60 Hz, frecuencia máxima a 90 Hz

E1-03 = D	Tensión máxima a 60 Hz, frecuencia máxima a 120 Hz

E1-03 = E	Tensión máxima a 60 Hz, frecuencia máxima a 180 Hz

Poniendo E1-03 = F     Podemos diseñar nuestra propia curva V/f poniendo los valores correspondientes desde E1-04 a E1-13. Ojo con los puntos A y B, pueden hacer que el motor entre en  saturación.

B

B´

A

A´

V

E1-04	Frecuencia máxima de la curva	      E1-05	Máxima

E1-05	Tensión máxima de la curva

E1-06	Frecuencia base (nominal) del motor

E1-07	Frecuencia del punto medio A

E1-12

E1-08	Tensión del punto medio A					        B

E1-09	Frecuencia mínima

E1-13

E1-10	Tensión mínima

E1-11	Frecuencia del punto medio B	      E1-08

A

E1-12	Tensión del punto medio B

E1-13	Tensión base (nominal) del motor	      E1-10

F

E1-09	  E1-07	     E1-06    E1-11     E1-04

Importante el programar los valores de forma ascendente, es decir, no podemos programar en E1-13 = 100 V y en E1-12 = 80V, igual con las frecuencias.

Ajustar los puntos A y B con moderación, si son muy altos se aumenta el par y el consumo de corriente es excesivo. Por ejemplo en A ponemos un voltaje excesivamente alto respecto de la relación V/f, el motor consume mucha intensidad y funde el fusible de protección general del variador (situado en la conexión de la maleta).

### Diseño de un menú de usuario

El variador nos da la posibilidad  de crear un menú de usuario con las constantes que se  van a utilizar para una aplicación. De esta forma, y en un solo  menú, disponemos de todos los parámetros utilizados en nuestra aplicación; con lo cual, el acceso a ellas es mucho mas sencillo.

Recordar empezar a programar el menú de usuario partiendo del  nivel de acceso avanzado (del menú Initialize).

En el ejemplo vamos a crear un menú con sólo dos constantes: C1-01 y C1-02 (aceleración y desaceleración). Para ello, vamos al menú Initialize y elegimos el submenú Function A2: User constants. Pulsando la tecla Enter aparece  el primer parámetro del submenú: A2-01. Pulsamos Enter de nuevo, y con las flechas arriba y abajo, elegimos la constante C1-01. Una vez asignado el valor de A2-01, pulsamos las teclas flecha arriba  y repetimos la misma operación seleccionando A2-02 = C1-02.

Dentro del menú Initialize, buscamos el submenú Access level (A1-01) y ponemos un 1 (A1-01 = 1 User Program), y así; al entrar en el menú Programing, sólo tenemos  acceso a C1-01  y a C1-02.

Además, establecemos estos valores como tales por defecto (O2-03 = 1), de forma que al hacer un reset a los parámetros de usuario (A1-03 = 1110), se vuelve a los designados por defecto.

### Realización de un auto-tuning

Cuando queremos trabajar en control vectorial  y no conocemos todos los datos necesarios relativos al motor a controlar, necesitamos realizar previamente un Auto-tuning, de tal forma que, introduciendo unos datos básicos del motor, el variador hace un análisis del mismo y como consecuencia del cual, aplica los parámetros que considera   más ajustados para un correcto funcionamiento del motor. Los datos se guardan en el menú Motor setup E2 Constantes internas del motor.

Durante la realización del Auto-tuning, el variador “mide” varias constantes del motor tales como: deslizamiento, resistencia térmica, resistencia línea a línea, coeficiente de saturación del hierro, etc... Caso de no hacerlo, el variador aplicará al motor las constantes que tiene designadas por defecto, con lo cual el motor funcionará incorrectamente y consumirá corriente en exceso, estropeando el variador o haciendo saltar las protecciones.

El auto-tuning se puede hacer en control vectorial tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Recordar que el encoder ha de estar conectado directamente al eje y el motor ha de estar desconectado de la carga.

PROCESO:

En menú Initialize:

--	Método de control 		A1-02 = 3 	Vectorial lazo cerrado

--	Inicialización			A1-03 = 2220 	Por defecto a dos hilos

--	Nivel de acceso		A1-01 = 4	Avanzado

Ir al menú Auto-tuning e introducir los datos relativos al motor y encoder: (sacados de la placa de bornas)

--	Tensión del motor		220V.

--	Intensidad nominal		1,1 A.

--	Frecuencia nominal		50Hz

--	Velocidad nominal		1300 r.p.m.

--	Nº de polos del motor		4

--	Selección del motor		1

--	Pulsos del encoder		500

Nos pide pulsar RUN para iniciar el proceso. Terminado el mismo, si todo ha ido correctamente nos da el  mensaje: “Tune successful”.

Si al hacer el auto-tuning se detiene y da el mensaje “PG dirección”, es que el encoder está preparado para girar al revés, hay que modificarlo desde F1-05 y hacer de nuevo el auto-tuning.

IMPORTANTE.

Ajustar la suavidad del accionamiento para evitar que el motor del entrenador vibre, ya que dicho motor está  preparado para funcionar en monofásico y con un variador de potencia sobrada, con el motor trifásico como tal, funciona bien.

AJUSTAR  C5-01 = 10  (a valor mas alto, mas par y mas consumo, funde los fusibles.

### Control PID de una variable (caudal, presión, etc)

Una de las funciones que nos permite realizar el variador es el control PID de una variable, de tal forma que podemos modificar  individualmente los parámetros  de ganancia P (proporcional), la integral I, y la derivada D (ver explicación mas amplia en el manual del controlador de temperatura E5CK, páginas blancas).

Para realizar el control, partimos de un punto de consigna SP, que viene definido por la entrada analógica principal (terminal 13, entrada de 0 a 10 V; H3-01=0); y un valor real PV, que hay que introducirlo a través de una entrada de realimentación; que va a ser la entrada analógica multifunción (terminal 16, entrada de 0 a 10V; H3-04=0, H3-05=B realimentación de PID). Ver pagina 56 del manual de operación del  3G3FV para explicar todos los parámetros de configuración del menú B5.

Habilitamos el control PID poniendo 	B5-01=1	Enabled D=Fdbk

Ganancia proporcional 	P		B5-02=0,5

Tiempo de integral		I		B5-03=150

Tiempo de derivada		D		B5-05=4

Valor de Offset del PID			B5-07=10%

Definimos la entrada digital 3 como entrada de conmutación ON/OFF del control PID (H1-01=19, terminal abierto = control PID, terminal cerrada = control de velocidad).

Gráfica de cómo responde el control PID ante una variación en forma de escalón.

Valor deseado

Desviación			Valor detectado

La salida I alcanza la misma salida que

B5-03

“desviación B5-02 después del tiempo

indicado en B5-03”

Desviación B5-02  Salida P = Desviación B5-02

Variación de la salida P  B5-02 mseg

### Control de par

El control de par se usa habitualmente en bobinadoras, donde  es importante mantener constante la tensión del material bobinado.

También hay que controlar la velocidad, para evitar que en caso de rotura del material, la bobina se dispare.

El control de par sólo se puede realizar en control vectorial lazo cerrado.

Definimos la entrada digital 3 (H1-01=71 conmutar par/velocidad) para comandar o: control de velocidad (entrada abierta), o control de par (entrada cerrada).

El terminal 13 (entrada analógica 1 “maestra”) va a ser la referencia de velocidad en control de velocidad, y el límite de velocidad en control de par.

El terminal 16 (entrada analógica 2 “multifunción”), va a ser la referencia de par en control de par, y el límite de par en control de velocidad.

La salida digital Multi3 (terminales 9 y 10) funciona como limite de velocidad alcanzado (tanto en control de par, como en control de velocidad), se ilumina cuando la velocidad del motor coincide con la seleccionada en la entrada analógica 1.

La salida digital Multi2 se ilumina cuando la velocidad real del motor (simulada con la entrada analógica 2) cae por debajo de su valor (seleccionado en entrada analógica 1), en funcionamiento como control de velocidad (en control de par no funciona ya que el motor se para).

La salida Faul out (terminales 18 y 20) se ilumina cuando se pasa de la velocidad máxima admisible, bloqueándose entonces el variador, siendo necesario para arrancar de nuevo, parar (F run) y pulsar reset desde la programadora.

Observar como desde la entrada analógica 2, se simula el control del par, visualizar en la programadora la tensión aplicado y ver como es modificada.

A la entrada analógica multifunción se le asigna la función de par H3-05=13

La fuente de la primera velocidad es desde terminales (la entrada analógica 1); es decir B1-01=1

Programamos la salida digital multi3 (terminales 9 y 10) como límite de velocidad alcanzado H2-01=31, y la salida digital multi2 (terminales 25 y 27) como límite de par/corriente alcanzado  H2-02 = 30.

Para habilitar el control de par, ponemos  D5-01 = 1.

La fuente de límite de velocidad es la entrada analógica 1 (terminal 13),    D5-03 = 1

### Detección de sobrepar

Esta práctica la realizaremos como continuación de la anterior, NO es necesario resetear el variador, los parámetros programados en la práctica 20 son válidos para esta práctica.

El variador nos permite programar una protección del motor contra sobrepar. El 3G3FV estaría comprobando en todo momento la intensidad de salida hacia el motor, y la compararía con un nivel de detección de sobrepar programado. En el momento en que se supera ese nivel, el variador nos daría el mensaje de error  OL3 ó OL4

En el parámetro  L6-01, seleccionamos el modo de detección de sobrepar, En nuestro caso, la detección de sobrepar va a estar activa siempre, El convertidor va a parar al detectar sobrepar, y en la consola aparecerá el mensaje: “OL3 Overtorque Det 1” l6-01 = 4.

En el parámetro L6-02 seleccionamos el nivel de detección de sobrepar 1; que es un % de la In. Del convertidor en modo V/f, y un % del par nominal del motor en modo vectorial.

Nosotros vamos a seleccionar L6-02 = 10%, y cuando la intensidad de salida del convertidor supere ese valor, aparecerá el error OL3.

En L6-03 programamos el tiempo de detección desobrepar, que es un tiempo de retardo antes antes de que se considere la  condición de sobrepar; de esta forma evitamos que se consideren los picos de corriente de sobrepar. L6-03 = 0,1seg.

Programamos también la salida digital 9-10, como detección de sobrepar 1 (N.O.). H2-01 = B  (pagina  128 del manual de operación y 126 amarilla del manual de formación).

Se puede programar también otro nivel de detección de sobrepar; sobrepar 2; que nos daría el mensaje OL4.

En el ejemplo incluimos también la posibilidad de queel variador intente rearrancar 5 veces cuando detecte el fallo OL3, y si se produce más  de 5 veces, no volverá a arrancar y la operación se detendrá.

El número de intentos de rearranque se programa en L5-01 = 5 intentos.

En el parámetro  L5-02 decidimos si queremos que cada vez  que se produzca un fallo, se active una salida de fallo (terminales 18-20), o no.

Si ponemos un cero, durante los 5 intentos de arranque, no se activará dicha salida de fallo, pero sí la salida digital multifunción 9-10, y sólo se activará cuando se detecte el sexto intento.

Si elegimos un uno, cada vez que se produzca el error OL3, se activará la salida de fallo.  Poner en el ejemplo  L5-02 = 1  para que sí se active.

ANEXO I. Caracteristicas de motores de jaula de ardilla

Motores trifásicos con rotor en jaula de ardilla

| Tipo | Potencia KW | Potencia HP | Velocidad min-1 | Rendimiento % | Factor de potencia Cos f | Intensidad de la corriente (380 V) A | Intensidad de la corriente inicial Ia/In | Momento de rotacion Inicial Cm/Cn | Momento de rotacion maxima Cm/Cn | Peso kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 – Polos, 3000 min-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA 71A2 | 0.37 | 0.5 | 2835 | 71.0 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 2.7 | 2.7 | 6.8 |
| RA 71B2 | 0.55 | 0.75 | 2815 | 74.0 | 0.82 | 1.4 | 5.0 | 2.5 | 2.6 | 7.8 |
| RA 80A2 | 0.75 | 1.0 | 2820 | 74.0 | 0.83 | 1.9 | 5.3 | 2.5 | 2.7 | 8.7 |
| RA 80B2 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 77.0 | 0.86 | 2.5 | 5.2 | 2.6 | 2.8 | 10.5 |
| RA 90S2 | 1.5 | 2.0 | 2835 | 79.0 | 0.87 | 3.3 | 6.5 | 2.8 | 3.0 | 13 |
| RA 90L2 | 2.2 | 3.0 | 2820 | 82.0 | 0.87 | 4.7 | 6.5 | 3.2 | 3.4 | 15 |
| RA 100L2 | 3.0 | 4.0 | 2835 | 82.6 | 0.86 | 6.5 | 6.5 | 2.9 | 3.2 | 17 |
| RA 112M2 | 4.0 | 5.5 | 2865 | 85.0 | 0.90 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 39 |
| RA 132SA2 | 5.5 | 7.5 | 2895 | 86.0 | 0.89 | 11 | 6.5 | 2.4 | 3.0 | 43 |
| RA 132SB2 | 7.5 | 10.0 | 2895 | 87.0 | 0.89 | 15 | 7.0 | 2.5 | 3.2 | 49 |
| RA 160MA2 | 11.0 | 15.0 | 2940 | 88.4 | 0.89 | 22 | 6.8 | 2.0 | 3.3 | 112 |
| RA 160MB2 | 15.0 | 20.0 | 2940 | 90.0 | 0.86 | 29 | 7.5 | 2.0 | 3.2 | 116 |
| RA 160L2 | 18.5 | 25.0 | 2940 | 90.0 | 0.88 | 35 | 7.5 | 2.0 | 3.2 | 133 |
| RA 180M2 | 22.0 | 30.0 | 2940 | 90.5 | 0.89 | 42 | 7.5 | 2.1 | 3.5 | 147 |
| 4 – Polos, 1500 min-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA 71A4 | 0.25 | 0.35 | 1410 | 63.0 | 0.72 | 0.8 | 4.0 | 1.9 | 2.3 | 6.4 |
| RA 71B4 | 0.37 | 0.5 | 1410 | 65.0 | 0.74 | 1.2 | 4.0 | 1.9 | 2.3 | 7.0 |
| RA 80A4 | 0.55 | 0.75 | 1410 | 70.0 | 0.78 | 1.5 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 8.5 |
| RA 80B4 | 0.75 | 1.0 | 1415 | 73.0 | 0.74 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 10 |
| RA 90S4 | 1.1 | 1.5 | 1420 | 77.0 | 0.80 | 2.7 | 5.5 | 2.3 | 2.6 | 14 |
| RA 90L4 | 1.5 | 2.0 | 1420 | 78.5 | 0.80 | 3.6 | 5.5 | 2.3 | 2.8 | 16 |
| RA 100LA4 | 2.2 | 3.0 | 1390 | 81.0 | 0.82 | 5.2 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | 17 |
| RA 100LB4 | 3.0 | 4.0 | 1395 | 82.6 | 0.80 | 7.3 | 5.5 | 2.7 | 3.0 | 21 |
| RA 112M4 | 4.0 | 5.5 | 1425 | 84.2 | 0.84 | 8.5 | 6.5 | 2.2 | 2.9 | 37 |
| RA 132S4 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 87.0 | 0.85 | 11.3 | 7.0 | 2.4 | 3.0 | 45 |
| RA 132M4 | 7.5 | 10.0 | 1455 | 88.0 | 0.83 | 15.6 | 7.0 | 2.8 | 3.2 | 52 |
| RA 160M4 | 11.0 | 15.0 | 1460 | 88.5 | 0.86 | 22 | 6.5 | 1.8 | 2.8 | 110 |
| RA 160L4 | 15.0 | 20.0 | 1460 | 90.0 | 0.87 | 29 | 7.0 | 1.9 | 2.9 | 129 |
| RA 180M4 | 18.5 | 25.0 | 1460 | 90.5 | 0.89 | 35 | 7.0 | 1.9 | 2.9 | 149 |
| RA 180L4 | 22.0 | 30.0 | 1460 | 91.0 | 0.88 | 42 | 7.0 | 2.1 | 2.8 | 157 |

Proyectos:

http://es.rsonline.com/web/generalDisplay.html?id=omron&gclid=CKSl7oHLoJwCFYoVzAoddFI9Yw