LEYENDA:

1.	FUENTES DE CONSULTA	1

2.	PROTECCION DE UN CIRCUITO	1

3.	EJEMPLOS PRACTICOS	2

4.	DIAGRAMA DE FLUJO DEL CALCULO DE UN CIRCUITO.	4

# FUENTES DE CONSULTA

- A. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

- B. Catálogo Hager.

Descarga las fuentes de información posibles a tu USB a fin de tenerlas más disponibles a fin de no depender de Internet para realizar el trabajo.

# PROTECCION DE UN CIRCUITO

Un circuito está protegido cuando se protege la línea contra sobrecargas y cortocircuitos, cuando se protege a las personas contra derivaciones y se protege el receptor (en el caso de los motores).  Para los diferentes ejemplos de combinaciones indica si están protegidas debidamente.

| COMBINACION | Sobrecargas | Cortocircitos | Derivación | Receptor (Motor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnetotérmico + diferencial |  |  |  |  |
| Guardamotor + fusible aM |  |  |  |  |
| Fusible gI + diferencial. |  |  |  |  |
| Fusible aM + relé térmico |  |  |  |  |
| Diferencial + guardamotor |  |  |  |  |

  - Todo circuito debe cumplir la siguiente IB ≤ In ≤ IZ.  ¿Qué significa esta regla?.

# EJEMPLOS PRACTICOS

CASO 1. Necesitamos alimentar un grupo de resistencias trifásicas para el calentamiento de un tanque de fuel. Tienen una potencia de 20kW.   La alimentación la vamos a llevar mediante cables suelos H07V por tubo rígido PVC.  El proceso es el siguiente.

  - Calcula la intensidad de consumo IB.

  - Determina el calibre del magnetotérmico de protección (IN) necesario de modo que IB ≤ IN. Selecciona la referencia del magnetotérmico de Hager de modo que la curva deba ser la C. y teniendo en cuenta que en el cuadro donde irá instalado el magnetotérmico hay una Icc de 12 kA.

  - Determina el cable necesario consultando el ITC-BT-19 por de modo que la intensidad admisible del cable (Iz)  cumpla que In ≤ IZ.  y seguidamente determina la sección del tubo consultando el ITC-BT-20.

  - Refleja las conclusiones anteriores en esta tabla resumen.

|  | Decisión y referencias. | PRECIO |
| --- | --- | --- |
| Prot. diferencial |  |  |
| IN. |  |  |
| Iz | CABLE: |  |
|  | TUBO: |  |
| IB |  |  |
| Comprobación de la regla de un circuito: IB ≤ In ≤ IZ : |  |  |

CASO B. Se necesita alimentar el horno y encimera de una casa. Potencia máxima prevista 5kW. Determina los elementos necesarios para el circuito: PIA,  cable y tubo protector sabiendo que es flexible empotrado en obra.

|  | Decisión y referencias. | PRECIO |
| --- | --- | --- |
| IZ. |  |  |
| In | CABLE: |  |
|  | TUBO: |  |
| IB |  |  |
| Comprobación de la regla de un circuito: IB ≤ In ≤ IZ : |  |  |

# DIAGRAMA DE FLUJO DEL CALCULO DE UN CIRCUITO.

Realiza un diagrama de flujo completo que refleje los pasos a dar para el calculo de un circuito: su protección, sección de cable y el tubo.  Haz referencia a las a las ITC (Instrucciones Técnicas Complementarias) del Reglamento Electrotécnico que hay que consultar, formulas a aplicar, etc.